Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – instalacje elektryczne

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

- Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj i nazwa Zamówienia

Montaż instalacji wentylacji w budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu przy alejach Marcinkowskiego 9 w Poznaniu. Montaż obejmuje instalację elektryczną: oświetlenie, doprowadzenie zasilania do regałów oraz gniazd w projektowanym pomieszczeniu magazynu zbiorów wrażliwych. Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej w projektowanym pomieszczeniu magazynu zbiorów wrażliwych w budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu przy alejach Marcinkowskiego 9 w Poznaniu

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: dostawa opraw, montaż instalacji oświetlenia, opraw, osprzętu elektrycznego, zasilania regałów, zasilania gniazd, układanie kabli i przewodów elektrycznych.

1.3. Informacja o terenie budowy

Prace odbywać się będą w istniejącym budynku przy Alejach Marcinkowskiego 9 w Poznaniu. Budynek ten objęty jest ochroną konserwatorską. Na czas wykonania prac, Inwestor udostępni wykonawcy robót plac budowy oraz wyznaczy miejsce na składowanie materiałów. Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie – większość prac należy wykonać poza godzinami urzędowania sądu lub po uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących

Do prac towarzyszących zalicza się prace związane z wykonaniem:

- instalacji sanitarnej,

- roboty ogólnobudowlane/wykończeniowe,

- próby rozruchy i regulacje instalacji sanitarnych.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2

1.6. Spis szczegółowych specyfikacji technicznej

Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452, 453

Prace podstawowe:

CPV: 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną, kontraktową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót oraz Polskimi Normami.

    - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji budowlanej.

    - Specyfikacja Techniczna odnosi się do robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy.

    - Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy, normy europejskie, normy i przepisy branżowe i instrukcje szczegółowe. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i opisami.

1.6. Określenia podstawowe, definicje i skróty

    - Dokumentacja projektowa – zestaw projektów budowlanych: rysunków, obliczeń, opisów oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych

    - Nadzór autorski – czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzenia zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu ewentualnych rozwiązań równoważnych

    - Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – dokumenty określające zasady wykonywania i odbioru robót, aby uzyskać wymaganą jakość

    - Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do danego obszaru zastosowania.

    - Deklaracja zgodności – oświadczenie, wydane przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego wyrobu.

    - Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego.

    - Połączenia wyrównawcze – połączenie elektryczne w celu wyrównania potencjału części przewodzących dostępnych lub obcych.

    - Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.

    - Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - materiały dodatkowe, stosowane przy układaniu przewodów, ułatwiające ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczające przed uszkodzeniami, wytyczające trasy ciągów równoległych przewodów itp.

    - Urządzenia elektryczne - urządzenia przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

    - Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii.

    - Klasa ochronności - oznaczenie, określające możliwości ochronne, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

    - Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych, ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.

    - Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy i gazów, którą zapewnia odpowiednia obudowa.

    - Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych bezpośrednio lub pośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych.

    - Napięcie dotykowe - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.

    - Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

    - Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

    - Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację.

    - CPV – wspólny słownik zamówień

    - SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót

2.1. Materiały

Stosować tylko nowe materiały, posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j. oznakowany znakiem CE , albo jest umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany jest znakiem budowlanym. Kable energetyczne układane w budynkach powinny posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące stosować miedź i aluminium. Jako przewody instalacyjne  stosować przewody izolowane lub przewody z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, klejenia bezpośrednio do podłoża lub układania natynkowo lub pod tynkiem. Ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji elektrycznej w celu ich konserwacji i obsługi. Urządzenia i elementy elektryczne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Kable i przewody przeznaczone do montażu w podłodze układać w osłonach. Należy montować kable i przewody wraz z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym. Gniazda 1-fazowe wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do przewodów powinny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2. Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. Kable i przewody należy przechowywać na bębnach lub w krążkach. Sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Elementy te należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

  - Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznej powinien korzystać z właściwego sprzętu budowlanego umożliwiającego prawidłowe wykonanie prac, w tym specjalistycznego sprzętu do montażu. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i przystosowany do technologii wykonania robót oraz warunków wykonywania robót na budowie. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzęt do stosowania podczas prowadzenia robót: elektronarzędzia, aparatura kontrolno-pomiarowa, narzędzia montażowe, drabiny, podesty montażowe, rusztowania.

  - Środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które są przystosowane do przewożenia podanych materiałów lub urządzeń oraz nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Transport materiałów zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP

Środki transportu: Samochód dostawczy 0,9t, Samochód skrzyniowy 510 t,

  - Wykonanie robót budowlanych

    - Zakres robót do wykonania objętych specyfikacją:

· dostawa i montaż elementów instalacji elektrycznej, opraw

· montaż instalacji elektrycznej,

· montaż instalacji oświetleniowej,

· zabezpieczenia przeciwpożarowe,

· montaż instalacji elektrycznej i sterowniczej,

· wykonanie prób, testów i rozruchów.

    - Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do za kończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robót.

    - Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

    - Materiały szkodliwe:

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

    - Procedura prac:

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić badania pomontażowe. Badania obejmują: dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. Należy wykonać pomiary elektryczne przez osoby posiadające odpowiednia wiedzę oraz uprawnienia.

3. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz wykonanych robót.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”.

Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Inspektora i Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia dokumentów.

W ramach etapu prac odbiorowych należy wykonać:

· porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji z dokumentacją techniczną, projektem oraz wytycznymi w zakresie materiałów i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych,

· sprawdzenie zgodności wykonanych instalacji z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami technicznymi,

· sprawdzenie kompletności dokumentów powykonawczych

· przeszkolenie pracowników Zamawiającego

4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach oraz opisach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru. Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć instrukcje obsługi urządzeń i elementów wentylacyjnych.

5. Odbiór robót budowlanych

Odbiory robót powinny być przeprowadzane komisyjnie, przez komisję w składzie: przedstawiciel Inwestor, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Nadzoru. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność stanu wykonanego z dokumentacją projektową po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm, przepisów lub innych warunków technicznych. Przy odbiorze urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły pomiarów elektrycznych.

6. Rozliczenia robót

Podstawą płatności końcowej jest wartość ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie dokumentacji. Szczegóły płatności zgodnie z Umową.

7. Dokumenty odniesienia

7.1 	Normy w zakresie instalacji wentylacyjnych, m.in.

- PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

- PN-IEC 60898:2000 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.

- PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych

- PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-EN 60529:2003 -  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

- PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące.

- PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

- PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).

- PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne

- PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne

- PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

7.2 	Aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów.

7.3 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI Instal.

7.4 	Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 z późniejszymi zmianami.

7.5 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

7.6 	Informacje techniczne producentów urządzeń.

7.7 	Prawo zamówień publicznych

7.8 	Ustawa o wyrobach budowlanych

7.9 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

7.10 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych