Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – instalacje sanitarne

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

- Określenie przedmiotu zamówienia

1.1. Rodzaj i nazwa Zamówienia

Montaż instalacji wentylacji w budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu przy alejach Marcinkowskiego 9 w Poznaniu. Montaż obejmuje instalację wentylacyjną wraz z montażem klap przeciwpożarowych oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez przegrody w projektowanym pomieszczeniu magazynu zbiorów wrażliwych. Zamawiający: Muzeum Narodowe w Poznaniu.

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji wraz z montażem klap przeciwpożarowych oraz zabezpieczeniem przeciwpożarowym przejść przez przegrody w projektowanym pomieszczeniu magazynu zbiorów wrażliwych w budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu przy alejach Marcinkowskiego 9 w Poznaniu

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną: dostawa klap przeciwpożarowych, urządzeń wentylacyjnych wraz z montażem, montaż instalacji wentylacji, zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacji przez przegrody budowlane.

1.3. Informacja o terenie budowy

Prace odbywać się będą w istniejącym budynku przy Alejach Marcinkowskiego 9 w Poznaniu. Budynek ten objęty jest ochroną konserwatorską. Na czas wykonania prac, Inwestor udostępni wykonawcy robót plac budowy oraz wyznaczy miejsce na składowanie materiałów. Prace odbywać się będą w czynnym obiekcie – większość prac należy wykonać poza godzinami urzędowania sądu lub po uzgodnieniu z Inwestorem.

1.4. Wyszczególnienie prac towarzyszących

Do prac towarzyszących zalicza się prace związane z wykonaniem:

- instalacji elektrycznej,

- roboty ogólnobudowlane/wykończeniowe,

- próby rozruchy i regulacje instalacji sanitarnych.

1.5. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2

1.6. Spis szczegółowych specyfikacji technicznej

Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 452, 453

Prace podstawowe:

CPV: 45331210-1- Instalowanie wentylacji

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją budowlaną, kontraktową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót oraz Polskimi Normami.

    - Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji budowlanej.

    - Specyfikacja Techniczna odnosi się do robót objętych projektami budowlanymi, które uwzględniają niezbędne rozwiązania techniczne oraz obowiązujące normy państwowe, instrukcje i przepisy.

    - Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy, normy europejskie, normy i przepisy branżowe i instrukcje szczegółowe. Normy te należy traktować jako integralną część dokumentacji technicznej i należy je czytać łącznie z rysunkami i opisami.

1.6. Określenia podstawowe, definicje i skróty

    - Dokumentacja projektowa – zestaw projektów budowlanych: rysunków, obliczeń, opisów oraz innych dokumentów będących podstawą wykonania oraz określenia kosztów robót budowlanych

    - Nadzór autorski – czynności sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegające na sprawdzenia zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu ewentualnych rozwiązań równoważnych

    - Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – dokumenty określające zasady wykonywania i odbioru robót, aby uzyskać wymaganą jakość

    - Instalacja wentylacji – zestaw urządzeń i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

    - Uzdatnianie powietrza – Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza.

    - Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza mające na celu podwyższenie temperatury powietrza.

    - Chłodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza mające na celu obniżenie temperatury powietrza.

    - Nawilżanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.

    - Wentylatory – urządzenia służące do wprowadzania powietrza w ruch

    - Filtracja powietrza - uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.

    - Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych.

    - Nagrzewnica powietrza -  wymiennik ciepła służący do ogrzewania powietrza.

    - Chłodnica powietrza - wymiennik ciepła służący do chłodzenia i do osuszania powietrza.

    - Osuszacz powietrza - urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu.

    - Przewód wentylacyjny – element, o zamkniętym obwodzie przekroju, stanowiący obudowę przestrzeni dla przepływającego powietrza.

    - Przepustnica – element wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza.

    - Nawiewnik - element, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni.

    - Wywiewnik -element, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni.

    - Klapa pożarowa -Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

    - Centrala wentylacyjna - Urządzenie służących do przygotowania powietrza pod względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lub/i wywiewu powietrza.

    - Zasilanie elektryczne – przewody elektryczne zapewniające dostawę energii elektrycznej i sterowanie urządzeń.

    - Konstrukcja wsporcza - konstrukcja przystosowana pod względem wytrzymałości mechanicznej do montażu danych urządzeń

    - Izolacja termiczna – warstwa izolacji, którą otoczone są przewody

    - CPV – wspólny słownik zamówień

    - SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót

2.1. Materiały

Stosować tylko nowe materiały, posiadające atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych , jeżeli spełnia wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.j. oznakowany znakiem CE , albo jest umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo oznakowany jest znakiem budowlanym. Szczelność połączeń instalacji wentylacyjnej powinna odpowiadać klasie szczelności wymaganej w projekcie. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów instalacji wentylacji w celu ich konserwacji i obsługi. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z blachy lub taśmy stalowej ocynkowanej lub innego materiału dopuszczonego do stosowania odpowiednimi dokumentami. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń itp. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Przewody wentylacyjne powinny być zamontowane do przegród budynku zgodnie z przepisami. Metoda montażu przewodów i elementów wentylacyjnych do przegród powinna być dostosowana do materiałów danej przegrody w miejscu zamocowania.  Przejście przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć przeciwpożarowo i wyposażyć w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej nie gorszej niż oporność ogniowa przegrody. Izolacje cieplne przewodów powinny być wykonane o grubości zgodnej z projektem oraz w sposób zapewniający ich szczelność. Instalacja powinna zostać wyposażona w otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie instalacji oraz elementów wentylacyjnych. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Wkłady filtrujące nalewy montować po zakończeniu „brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Nawiewniki lub wywiewniki można łączyć z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych o długości max 3 m. Klapy przeciwpożarowe montować zgodnie z aprobata techniczną, wytycznymi producenta i projektem.

  - Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji powinien korzystać z właściwego sprzętu budowlanego umożliwiającego prawidłowe wykonanie prac, w tym specjalistycznego sprzętu do montażu. Sprzęt montażowy musi być w pełni sprawny i przystosowany do technologii wykonania robót oraz warunków wykonywania robót na budowie. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego.

Sprzęt do stosowania podczas prowadzenia robót: elektronarzędzia, aparatura kontrolno-pomiarowa, narzędzia montażowe, drabiny, podesty montażowe, rusztowania.

  - Środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które są przystosowane do przewożenia podanych materiałów lub urządzeń oraz nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Transport materiałów zapewnia Wykonawca we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP

Środki transportu: Samochód dostawczy 0,9t, Samochód skrzyniowy 510 t,

  - Wykonanie robót budowlanych

    - Zakres robót do wykonania objętych specyfikacją:

· dostawa i montaż elementów wentylacyjnych,

· montaż instalacji wentylacji,

· montaż elementów wyposażenia centrali wentylacyjnej,

· montaż elementów zabezpieczenia przeciwpożarowego,

· montaż instalacji elektrycznej i sterowniczej,

· wykonanie prób, testów i rozruchów.

    - Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy w okresie trwania realizacji robót, aż do za kończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robót.

    - Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas prac spawalniczych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

    - Materiały szkodliwe:

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

    - Procedura prac:

Po wykonaniu instalacji wentylacji należy wyregulować wydajność powietrzną rozprowadzenia powietrza wentylacyjnego poprzez ustawienie przepustnic oraz nawiewników i wywiewników powietrza oraz wykonać sprawdzenia klap przeciwpożarowych. Należy przeprowadzać próbę i regulację pracy centrali wentylacyjnej. Należy wykonać pomiary wydajności wentylacji przez osoby posiadające odpowiednia wiedzę.

3. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz wykonanych robót.

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Należy wykonać kontrolę pracy wentylatorów, centrali wentylacyjnej, wymienników ciepła, kontrole stanu filtrów, kontrole działania przepustnic, nawiewników, wywiewników oraz klap przeciwpożarowych.

Odbiór końcowy robót polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Inspektora i Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia dokumentów.

W ramach etapu prac odbiorowych należy wykonać:

· porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji z dokumentacją techniczną, projektem oraz wytycznymi w zakresie materiałów i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych,

· sprawdzenie zgodności wykonanych instalacji z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami technicznymi,

· sprawdzenie kompletności dokumentów powykonawczych

· przeszkolenie pracowników Zamawiającego

4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. Zmiany te należy rejestrować na rysunkach oraz opisach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów powykonawczych ustala inspektor nadzoru. Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć instrukcje obsługi urządzeń i elementów wentylacyjnych.

5. Odbiór robót budowlanych

Odbiory robót powinny być przeprowadzane komisyjnie, przez komisję w składzie: przedstawiciel Inwestor, przedstawiciel Wykonawcy oraz przedstawiciel Nadzoru. Podczas odbioru końcowego należy sprawdzić zgodność stanu wykonanego z dokumentacją projektową po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm, przepisów lub innych warunków technicznych. Przy odbiorze urządzeń i instalacji należy przedłożyć protokoły pomiarów wydajności oraz pomiarów elektrycznych.

6. Rozliczenia robót

Podstawą płatności końcowej jest wartość ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie dokumentacji. Szczegóły płatności zgodnie z Umową.

7. Dokumenty odniesienia

7.1 	Normy w zakresie instalacji wentylacyjnych, m.in.

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałościowe.

7.2 	Aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń i materiałów.

7.3 	Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI Instal.

7.4 	Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. 2003.207.2016 z późniejszymi zmianami.

7.5 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie DZ. U. Z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

7.6 	Informacje techniczne producentów urządzeń.

7.7 	Prawo zamówień publicznych

7.8 	Ustawa o wyrobach budowlanych

7.9 	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

7.10 	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych