PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - sala polskA (…………..) w zamku w gołuchowie, oddział muzeum narodowego w poznaniu

- opis inwentaryzatorski

## Sala polska

Sala na rzucie prostokąta wydłużonego na osi pn.-pd., oświetlona trzema oknami od strony wschodniej, dostępna z zewnątrz, z dziedzińca, za pośrednictwem klatki schodowej, prowadzącej do portalu po północnej stronie ściany zachodniej; sala skomunikowana z wąskim pomieszczeniem przylegającym od południa poprzez otwór drzwiowy po wschodniej stronie ściany południowej oraz z pomieszczeniem przylegającym od zachodu (Sala Muzealna) poprzez drzwi po południowej stronie ściany zachodniej. Ściana wschodnia w kształcie leżącego prostokąta, jednokondygnacyjna, rozczłonkowana trzema oknami, z których środkowe na osi ściany, pozostałe dwa w symetrycznym układzie; okna w głębokich wnękach okiennych o rozglifionych ościeżach, prostokątne, zamknięte łukiem odcinkowym. Ściana zachodnia w kształcie leżącego prostokąta, jednokondygnacyjna, z dwoma portalami: jednym na północnym i jednym na południowym krańcu. Portal po stronie północnej prostokątny, w formie profilowanej opaski. Otwór drzwiowy po stronie południowej prostokątny, zamknięty łukiem odcinkowym o niskiej strzałce, portal w formie profilowanej opaski. Ściana północna w kształcie prostokąta o proporcjach zbliżonych do kwadratu, bez podziałów architektonicznych, z dużym kominkiem na osi, zajmującym ponad połowę szerokości ściany. Kominek architektoniczny, o formach odwołujących się do klasycznych porządków architektonicznych. Wnęka paleniska o kształcie prostokąta zbliżonego do kwadratu, z rozglifionymi węgarami i nadprożem, ujęta profilowaną opaską i edikulą o górnej części tworzącej wąską płytę, wyżej pozbawiona dekoracji nadstawa sięgająca stropu. Opaska złożona kolejno z dekoracji w formie stylizowanych liści, profilu krzywoliniowego, dwóch gładkich uskoków, wydatnego perełkowania, półwałka z dekoracją w formie zbieżnych wolut naprzemiennie ze stylizowanymi kwiatami z liśćmi akantu w narożach, dalej szerokiej, gładkiej wklęski i półwałka z dekoracją w formie fryzu kanelurowego z liśćmi akantu w narożach. Edikula złożona z pary herm na wysokich cokołach podtrzymujących belkowanie. Cokół dwustrefowy, dolna część gładka, górna złożona kolejno z plinty, profilu krzywoliniowego dekorowanego kimationem kwiatowym, bloku cokołu z dekoracją w formie kartusza zwijanego o mięsistej formie i gzymsu. Hermy wpisane w płycinowe pilastry o bazie złożonej kolejno z plinty, profilu krzywoliniowego z dekoracją roślinną i półwałka. Płycina w trzonie pilastra ujęta fryzem kanelurowym. Hermy na niewielkim cokole ujętym spływami i dekorowanym ornamentem cekinowym, złożone kolejno z bazy w formie trójpalczastej lwiej łapy, silnie zwężonego ku dołowi trzonu, plastycznej woluty z kokardą powyżej i wspartego na niej kobiecego torsa. Trzon z dekoracją w formie kandelabru zbudowanego z motywów groteskowych. Hermy ujęte od zewnątrz płycinowymi pilastrami na dwustrefowym cokole, o dolnej części gładkiej, górnej złożonej kolejno z plinty, profilu krzywoliniowego dekorowanego kimationem kwiatowym, bloku cokołu z dekoracją w formie maszkarona i gzymsu. Pilastry o bazie złożonej kolejno z plinty, profilu krzywoliniowego z dekoracją roślinną i półwałka, trzonie dekorowanym wicią roślinną z wplecionymi postaciami zwierząt i kapitelu zbudowanym kolejno z półwałka, gładkiej szyjki, echinusa dekorowanego jajownikiem i gładkiego abakusa. Belkowanie dwudzielne, złożone z fryzu i bogato profilowanego gzymsu gierowanego na osiach podpór w partii fryzu i gzymsu za wyjątkiem płyty gzymsu i simy. Na osiach podpór wydatne woluty z dekoracją roślinną w układzie kandelabrowym, pod nimi gutta. Fryz dekorowany arabeską przechodzącą miejscami w woluty, z wplecionymi motywami groteskowych antropomorficznych i zoomorficznych hybryd, ptaków i rogów obfitości. W centrum nałożony wykraczający poza obręb fryzu zwijany kartusz herbowy o mięsistej formie z lwem i krzyżem w polu. Gzyms złożony kolejno z ząbkowania, jajownika, mutuli z guttami przedzielonych rozetami, wąskiego profilu dekorowanego fryzem kanelurowym, gładkiej płyty gzymsu, wąskiego profilu dekorowanego kimationem, astragalu i gładkiej simy.  Ściana południowa w kształcie prostokąta o proporcjach zbliżonych do kwadratu, jednokondygnacyjna, z portalem usytuowanym niesymetrycznie – przesuniętym na wschód względem osi ściany. Otwór drzwiowy prostokątny, zamknięty łukiem odcinkowym o niskiej strzałce, portal w formie profilowanej opaski. Sala przykryta drewnianym stropem belkowym, o belkach profilowanych na krawędziach. Na podłodze parkiet.

(……………………………………)

- Stan zachowania

Stan zachowania dekoracji i wyposażenia (sali polskiej) (…..) wykazuje objawy wyeksploatowania i ogólnego zużycia. Na wszystkich elementach widoczny jest kurz i brud, który gromadził się i osiadał na ich powierzchni przez wiele lat. Liczne wycieczki wnoszą i wzniecają cząstki brudu i kurzu w (sali polskiej) (…………….). Jednocześnie, pomimo ograniczenia liczebności grup, zwiedzający powodują wzrost wilgotności powietrza w pomieszczeniach, po czym następuje kondensacja pary wodnej na chłodniejszych powierzchniach (……………………………). Kameralny charakter (sali, jej nieduże wymiary) (……………..), bliskość i dostępność wielu elementów powoduje, częsty i bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi, a w konsekwencji lokalne intensywniejsze zabrudzenia, wybłyszczenia i przetarcia. Ponadto na detalach wykonanych z kamienia uczytelniły się ślady wcześniejszych ingerencji konserwatorskich – głównie w obrębie spoinowania. Natomiast na styku z posadzką są niemal czarne – prawdopodobnie wskutek mycia i pastowania podłóg.

Charakter opisanych uszkodzeń obniża artystyczne i reprezentacyjne walory wnętrz(a).

(…………………………………….)

Kamieniarka

(…………….)

- Kominek w sali polskiej – kamienne podłoże w dobrym stanie, obluzowana okładzina po prawej stronie kominka, liczne relikty złoceń w złym stanie, kamień mocno zabrudzony, drobne ubytki i wykruszenia spoinowania. Uwagę zwraca bardzo subtelny relief, miejscami zatarty, uszkodzony.

(………………………)

- Obramienia drzwi (portale) (………………………..)

Podłoże kamienne w dobrym stanie. Silnie zabrudzona powierzchnia, drobne ubytki i wykruszenia.

Kamieniarka (………………………..) wymaga przede wszystkim precyzyjnego i nieinwazyjnego oczyszczenia oraz wymiany zmienionych optycznie uzupełnień.

(………………………………….)

- PROGRAM PRAC

(…………………………………..)

Prace badawcze i dokumentacyjne

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej ukazującej stan zachowania poszczególnych obiektów przed przystąpieniem do prac konserwatorskich, bieżącej dokumentacji przebiegu prac oraz dokumentacji ukazującej stan obiektów po ich zakończeniu.

- Uzupełnienie kwerend w niezbędnym zakresie: archiwalnej, ikonograficznej oraz bibliograficznej.

- Zebranie i analiza dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzonych przy obiektach, na tej podstawie opracowanie konserwatorskiego stanu badań.

- Wykonanie badań konserwatorskich:

(………………………………………..)

- opracowanie metodyki oczyszczania

- (wykonanie badań petrograficznych detalu kamiennego)

- (wykonanie badań identyfikacyjnych polichromii kominka)

- Wykonanie pisemnej, rysunkowej i fotograficznej dokumentacji prac konserwatorskich według „Schematu dokumentacji prac badawczych, konserwatorskich i restauratorskich” z 2009 roku opracowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, oraz wytycznych Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Prace wykonawcze

(…………………………………………….)

Detal kamienny

- Próby oczyszczania powierzchni z zabrudzeń i nawarstwień w zależności od ich charakteru – składu, grubości, spoistości z podłożem. Z uwagi na rzeźbiarski charakter opracowania kamieniarki, obecność złoceń oraz specyfikę ekspozycji (wnętrza muzealne) paleta metod jest ograniczona. Preferowane będą metody nie uciążliwe i nieinwazyjne, w których nie powstają produkty uboczne tj. pył, ścierniwa, ścieki zawierające substancje czynne chemicznie. Proponuje się dwie stosowane w sposób komplementarny metody:

- mechaniczną: strumieniowanie parą wodną podawaną pod ciśnieniem, ewentualnie ze wspomaganiem precyzyjnych narzędzi konserwatorskich: sztyftów z włókna szklanego, skalpeli, frezów dentystycznych,

- fizyczną: z wykorzystaniem zjawiska ablacji laserowej ( laser typu Q-switch o czasie trwania impulsu w przedziale 8-10 ns; możliwości regulowania gęstości energii w przedziale 500-1200 mJ/cm na 1 impuls; możliwości regulacji dł. fali: 532 i 1064 nm).

- Mechaniczne usunięcie wtórnych spoin oraz uzupełnień precyzyjnymi narzędziami konserwatorskimi (dłutka, frezy i narzędzia dentystyczne, skalpele).

- Rozklejenie elementów sklejonych nieprawidłowo.

- Konsolidacja zdezintegrowanych partii podłoża w przełamach i gniazdach po uzupełnieniach za pomocą estrów kwasu krzemowego o właściwościach hydrofilnych w formie preparatu KSE 100 (Remmers) i KSE 300 (Remmers).

- Oczyszczanie powierzchni elementów kamiennych metodami komplementarnymi, wytypowanymi podczas prób w zależności od rodzaju zanieczyszczenia i osiąganego rezultatu.

- Klejenie elementów kamienia za pomocą masy żywicznej na bazie żywicy epoksydowej z dodatkiem wypełniacza. W miejscach osłabionych wprowadzenie kotew nierdzewnych.

- Wypełnianie drobnych szczelin i pęknięć masami iniekcyjnym na bazie wapna, np. metodą zastrzyków z płynnej zaprawy na bazie wapna naturalnego PLM-M (CTS).

- Uzupełnienie ubytków masą mineralną opracowaną na podstawie badań laboratoryjnych oraz danych zawartych w literaturze przedmiotu; ewentualnie gotowymi masami typu Restauriermörtel (Remmers).

- Wypełnienie spoin masami mineralnymi dobranymi uziarnieniem, kolorem i opracowanych fakruralnie do spoinowania oryginalnego.

- Scalanie uzupełnień odbiegających kolorystycznie od barwy kamienia, metodą naśladowczą plamą, farbą wapienną Romanit-Volltonfarben (Keim).

- Ewentualna konserwacja i uzupełnienie złoceń kominka w sali (……….) (polskiej).

(…………………………………………)