AZ-8/U/2020                                                                       Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Dostarczenie,  montaż i zaprogramowanie nowych i istniejących urządzeń systemu CCTV

w Muzeum Zamek w Gołuchowie”

Założenia ogólne.

Dla potrzeb Muzeum zaplanowano system telewizji dozorowej w technice IP.  Rozwiązanie to pozwala na wprowadzenie w pełni systemu zarządzania urządzeniami i ich konfiguracją jak również dostępem do poszczególnych funkcji systemu oraz umożliwia integrację z innymi systemami m.in. systemem sygnalizacji włamania i napadu SAP, KD.  Architektura systemu jest otwarta i oparta na transmisji danych za pomocą sieci LAN, dzięki temu umożliwia tworzenie rozproszonych systemów

Całą instalację systemu monitoringu wizyjnego należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazujące na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP.

Poszczególne stanowiska nadzoru wideo zostaną przyłączone do wydzielonej sieci transmisyjnej systemu CCTV. Dodatkową grupę użytkowników stworzą osoby korzystające 
z komputerów osobistych, telefonów oraz tabletów z zainstalowaną aplikacja kliencką. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą, przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego po zalogowaniu użytkownika, zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy alarmowych niezależnie dla każdego użytkowników lub ich grup.

Logowanie użytkownika do systemu nadzoru wizyjnego odbywa się po podaniu hasła odpowiedniego dla danego konta użytkownika systemu monitoringu wizyjnego lub z wykorzystaniem funkcjonalności active directory. Wszelkie zmiany i czynności dokonane przez zalogowanego użytkownika zostaną zarchiwizowane w postaci logów systemowych. Zarządzanie bazą użytkowników, dodawanie nowych, zmiana haseł odbywać się będzie wyłącznie za pomocą aplikacji klienckiej zarządzanej przez administratora systemu.

Dla każdej z kamer, pracujących w systemie monitoringu wizyjnego, należy skonfigurować indywidualne parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, metoda rejestracji (detekcja ruchu, zapis ciągły, harmonogram, scenariusz).

System nadzoru video musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer poprzez serwer awaryjny.

Parametry minimalne :

- Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego

- Aplikacja serwerowa oraz kliencka 64-bitowa

- Aplikacji kliencka w języku polskim

- Obsługę systemów wieloprocesorowych

- Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców

- Oprogramowanie serwerowe współpracujące w różnymi platformami systemowymi

- Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu

- Intuicyjny interfejs użytkownika

- Zdalną obsługę podłączonych urządzeń z poziomu oprogramowania zarządzającego

- Tryb wielomonitorowy

- Płynne odtwarzanie obrazu z prędkością do 60x.

- Płynne odtwarzanie obrazu „do tyłu”.

- Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer

- Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z: kamer, aktywnych map obiektu, oraz stron internetowych.

- Możliwość zarządzania zdalnymi monitorami przez uprawionego operatora, w tym:

- zarządzanie widokami na wielu monitorach podłączonych do różnych stacji klienckich ze stacji operatora - funkcja ściany monitorów

- możliwość zmiany układu kamer lub kamery na monitorach zdalnych podłączonym do lokalnych stacji klienckich oraz możliwość wizualizacji bieżącego widoku na stacji uprawionego operatora.

- Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, przycisków wirtualnych itp.

- Możliwość zarządzania grupami użytkowników

- Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na  wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana o łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów

- Obsługa  jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku

- Tworzenie wirtualnych przycisków – umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Multi streaming – wykorzystanie dowolnej ilości strumieni obrazowych generowanych przez kamerę w ramach jednej licencji kamerowej.

- Możliwość wykrywania ruchu w obrazie

- Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach

- Obsługa modułów inteligentnej analizy obrazu zaimplementowanej w kamerach IP

- Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.

- Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników.

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji

- Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów

- Integracja z istniejącymi systemami analogowymi

- Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozawory.

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji

- Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji serwera oraz kamer, potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora

- Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3D podłączanego do systemu poprzez port USB

- System musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny.

- Sytem musi wspierać co najmniej takie systemy operacyjne jak: Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows 10, Windows 7.

Zgodność systemu nadzoru video z RODO

- Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiał audio-wideo, dane użytkowników systemu, logi systemowe i alarmowe muszą być przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, zamykanej szafie serwerowej.

- System musi zapewniać szyfrowane połączenia pomiędzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- System musi umożliwiać eksport materiału audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej bezpośrednio na serwerze.

- Eksportowany materiał przekazywany instytucjom zewnętrznym musi być zabezpieczony hasłem. Odtworzenie eksportowanego materiału będzie możliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasła.

- System musi umożliwiać dostępp do pełnej funkcjonalności systemu po podaniu haseł dwóch użytkowników

- System musi rejestrować zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyświetleniu obrazu z kamery, archiwizację materiału audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej,

- System musi umożliwiać anonimizację osób zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umożliwiać przeglądanie materiału wideo bez funkcji anonimizacji przez użytkowników o właściwych uprawnieniach.

Możliwość integracja systemu monitoringu wizyjnego z systemem sygnalizacji włamania i napadu

System obsługi monitoringu wizyjnego powinien umożliwić zintegrowanie ze sobą systemu alarmowego poprzez jego monitorowanie w czasie rzeczywistym. Dane z systemu alarmowego powinny być przekazywane za pomocą protokołu TCP/IP.

System powinien umożliwić automatyczna obsługę na mapie obiektu na stanowisku operatora poprzez następujące funkcje:

- zmiana ikony informującej o stanach wejść centrali alarmowej takich jak stan spoczynku, naruszenie, alarm, sabotaż,

- zmiana ikony informującej o stanach wyjść centrali alarmowej takich jak aktywna, nieaktywna z możliwością zdalnego przełączania jego stanów,

- graficzna zmiana stanu strefy dozorowej z możliwość aktywacji i dezaktywacji czuwania oraz kasowania alarmów w strefach dozorowych,

- sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia alarmu z możliwością przypisania własnych komunikatów dla każdego ze zdarzeń,

- informacja o alarmie w wyskakującym oknie wraz instrukcją postępowania dla operatora,

- wymuszenie potwierdzenia odczytania wyświetlonego komunikatu z systemu alarmowego

- przez operatora,

- automatyczna zmiana podziału kamer, dostosowany do wywołanych alarmów,

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, montażu i zaprogramowania urządzeń systemu CCTV w Muzeum Zamek w Gołuchowie.

Wykaz urządzeń, które dostarcza Wykonawca do systemu CCTV:

Serwer -  SERWER SVMS 12HDD; Serwer rejestrujący 12xHDD Hotswap, Xeon, 8GB RAM, z  Oprogramownim Seetec Cayuga S100 Basic Package oraz  SeeTec Cayuga S100 Camera Extention - 1 kanał IP dla 55 kamer

Serwer musi umożliwiać obsługę, co najmniej 80 kamer IP, posiadać nie mniej niż 12 kieszeni typu „Hot swap” do szybkiego montażu/demontażu dysków twardych oraz obsługiwać układy RAID 0,1, 5, 6, 10, 50.

Minimalne parametry serwera rejestrującego

- Procesor: 4 rdzenie, 8 wątków 8MB Cache, osiągający wynik co najmniej 10000 pkt wg Passmark CPU

- Pamięć RAM: 16GB DDR4 2400MHz ECC REG

- Dysk systemowy 2xSSD 128Gb, skonfigurowany w układzie Raid 1

- Kontroler RAID:

- Typ kontrolera SAS/SATA

- Przepustowość 12Gb/s

- Ilość kanałów wew. min 12

- Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50

- Obudowa: 12 kieszeni „hot-swap" 3.5" SAS3/SATA

- Redundantny zasilacz 740W

- Montaż w szafie Rack na dedykowanych szynach montażowych

- System operacyjny Windows Serwer 2019 lub równoważny

Dyski

Serwer główny należy doposażyć w 10 szt dedykowanych przez producenta dysków 8TB o parametrach nie gorszych niż:

- Bufor do obsługi 256 Mb

- Czujnik RV

- Średnia latencji (ms) 4.16

- Interfejs SATA 6Gb/s

- Szybkość transmisji interfejsu (MB/s, max) 600

- Czas wyszukiwania 8.6 ms

- Obciążanie/rozładowywanie cykli (przy 40C) 300000

- Współczynnik MTBF 1000000 h

- FR 0.44% (2TB,4TB,6TB) / 0.35% (8TB,10TB)

- Przeznaczenie do pracy ciągłej w trybie 24h/ 7

- Typ napędu 3,5 -calowy wewnętrzny dysk twardy

- Temperatura otoczenia podczas pracy od 5°do 70° C

Minimalne parametry stacji klienckiej

- Procesor: 8 rdzenie, 8 wątków 8MB Cache, osiągający wynik co najmniej 15000 pkt wg Passmark CPU

- Pamięć RAM: 16GB DDR4 2666MHz

- Dysk systemowy SSD 256GB

- Interfejsy sieciowe GE

- Karta graficzna: pamięć 4096MB, taktowanie rdzenia 1290MHZ, taktowanie pamięci: 7008 MHz, min 3 wyjścia wideo dziające równocześnie, Typ złącza PCI-Express x16

- Obudowa: MiniTower

- Zasilacz min. 450W

- System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem VMS, z obsługą Active Directory

Demontaż zużytych elementów systemu CCTV producenta BOSCH , instalowanie nowego serwera i nowych stacji klienckich.