AZ-63/U/2020                                                                                                                                                                                                                     zał. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Malowanie pomieszczeń biurowych w Muzeum Narodowym w Poznaniu”

- znak sprawy AZ-63/U/2020

| Miejsce usługi | ściany | sufity |
| --- | --- | --- |
| Stary i nowy budynek MNP, al. Marcinkowskiego 9 Poznań | Powierzchnia całkowita ścian 1650 m2 dotyczy 34 pomieszczeń o pow. ok. 30 m2, w tym 25 pomieszczeń w nowym skrzydle oraz 9 w starym budynku) - Przygotowanie ścian do malowania: gipsowanie ubytków i pęknięć, szlifowanie. - Malowanie ścian emulsją akrylową do wnętrz SIGMA mat, biel mieszana w proporcji 1:1 S1010-Y20R, S1005-Y20R. - Wykonanie wyprawek wokół nowo zamontowanych 18 okien dachowych o wymiarach 78x140 (stare skrzydło). Prace mogą być wykonywane bez użycia drabiny czy rusztowania | Powierzchnia całkowita sufitów 800 m2 - Wymagana biała emulsja akrylowa do wnętrz - W przypadku sal nowego skrzydła, ze względu na podwieszane sufity - malowanie pistoletem |
| Muzeum Etnograficzne ul. Grobla 25, Poznań | Powierzchnia całkowita ścian 587 m2, dotyczy 9 pomieszczeń o wys. ok. 3,90 (w tym: 6 pomieszczeń ok. 15 m2 3 pomieszczeń ok. 40 m2) - Przygotowanie ścian do malowania- gipsowanie ubytków i pęknięć, szlifowanie - Natryskowe malowanie ścian białą emulsją akrylową do wnętrz DULUX | Powierzchnia całkowita 204 m2 dotyczy 10 pomieszczeń (w tym: 7 pomieszczeń ok. 15m2 i 3 pomieszczeń ok. 40 m2) Natryskowe malowanie sufitów białą emulsją akrylową do wnętrz DULUX |