AZ-73/U/2020                                                                                                              Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Dostawa  urządzeń modernizujących sieć komputerową w Muzeum Narodowym w Poznaniu” – znak sprawy AZ-73/U/2020

- Zestawienie.

|  | nazwa | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa telekomunikacyjna z wyposażeniem – Muzeum Etnograficzne (oddział MNP) | 1 |
| 2 | Szafa telekomunikacyjna z wyposażeniem – Gmach Główny MNP | 1 |
| 3 | Router sieciowy | 4 |
| 4 | Punkt dostępowy WiFi | 2 |

- Szafa telekomunikacyjna z wyposażeniem – Muzeum Etnograficzne

  - specyfikacja

|  | nazwa | specyfikacja | ilość | Gwarancja / rękojmia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa telekomunikacyjna typu „rack” 19 cali | - typ: stojąca na kółkach z elementami do poziomowania - wysokość przestrzeni montażowej: min. 32U - głębokość: min. 900 mm - szerokość: min. 700 mm - demontowane ścianki boczne i tylne - dodatkowe min. 2 półki - przednie drzwi siatkowe lub szklane - kratki wentylacyjne w bocznych ściankach oraz w pokrywie górnej - możliwość zamontowanie wentylatora w pokrywie górnej - dwa organizery kabli pionowe i trzy poziome | 1 | 5 lat |
| 2 | Zasilacz UPS typu „rack” | APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, do montażu w szafie, 2U, 230 V – SMC1500I-2U | 1 | 2 lata |
| 3 | Patch panel pod końcówki światłowodowe | Możliwość montażu min 12 gniazd kabla światłowodowego | 1 | 1 rok |
| 4 | Patch panel RJ 45 | Wyposażony w 24 gniazda kat. VI nieekranowane | 1 | 1 rok |
| 5 | Router sieciowy | Fortigate 60F | 1 | 1 rok |
| 6 | Przełącznik sieciowy | HP Aruba 2530 24G PoE | 1 | dożywotnia |
| 7 | Kable połączeniowe | Kable kat. VI nieekranowane do zestawiania połączeń wewnątrz szafy | 25 | 5 lat |
| 8 | Zasilanie szafy telekomunikacyjnej | - panel wyłącznika głównego zasilania doprowadzonego do zasilacza UPS z sygnalizacją świetlną - listwa zasilająca typu „rack” podłączona do wyjścia zasilacza UPS min. 6 gniazdek typu AC IEC (tzw. komputerowe trapezowe - listwa zasilająca typu „rack” podłączona do wyjścia zasilacza UPS min. 6 gniazdek okrągłych z kołkiem zerującym | 1 | 1 rok |

  - warunki gwarancji dla Routera sieciowego Fortigate 60F

    - Usługa FortiCare™ w trybie 24x7;

    - Subskrypcja FortiGuard® obejmują oprogramowanie antywirusowe, zapobieganie włamaniom, Web Filtering, antyspam, zarządzanie zgodnością, kontrolę aplikacji oraz usługi zabezpieczeń baz danych.

- Szafa telekomunikacyjna z wyposażeniem – Gmach Główny

specyfikacja

|  | nazwa | specyfikacja | ilość | Gwarancja / rękojmia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa telekomunikacyjna typu „rack” 19 cali | - typ: stojąca na kółkach z elementami do poziomowania - wysokość przestrzeni montażowej: min. 40U - głębokość: min. 900 mm - szerokość: min. 700 mm - demontowane ścianki boczne i tylne - dodatkowe min. 2 półki - przednie drzwi siatkowe lub szklane - kratki wentylacyjne w bocznych ściankach oraz w pokrywie górnej - możliwość zamontowanie wentylatora w pokrywie górnej - dwa organizery kabli pionowe i trzy poziome | 1 | 5 lat |
| 2 | Zasilacz UPS typu „rack” | APC Smart-UPS C 1500 VA, LCD, do montażu w szafie, 2U, 230 V – SMC1500I-2U | 1 | 2 lata |
| 4 | Patch panel RJ 45 | Wyposażony w 24 gniazda kat. VI | 5 | 1 rok |
| 6 | Przełącznik sieciowy | HP Aruba 2530 24G PoE | 1 | dożywotnia |
| 7 | Kable połączeniowe | Kable kat. VI nieekranowane do zestawiania połączeń wewnątrz szafy. | 64 | 5 lat |
| 7 | Zasilanie szafy telekomunikacyjnej | - panel wyłącznika głównego zasilania doprowadzonego do zasilacza UPS z sygnalizacją świetlną - listwa zasilająca typu „rack” podłączona do wyjścia zasilacza UPS min. 6 gniazdek typu AC IEC (tzw. komputerowe trapezowe - listwa zasilająca typu „rack” podłączona do wyjścia zasilacza UPS min. 6 gniazdek okrągłych z kołkiem zerującym | 1 | 1 rok |

- Router sieciowy

  - specyfikacja

|  | nazwa | specyfikacja | ilość | Gwarancja / rękojmia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router sieciowy | Fortigate 60F | 4 | 1 rok |

  - warunki gwarancji dla Routera sieciowego Fortigate 60F

    - Usługa FortiCare™ w trybie 24x7;

    - Subskrypcja FortiGuard® obejmują oprogramowanie antywirusowe, zapobieganie włamaniom, Web Filtering, antyspam, zarządzanie zgodnością, kontrolę aplikacji oraz usługi zabezpieczeń baz danych.

- Punkt dostępowy Wi-Fi

|  | nazwa | specyfikacja | ilość | Gwarancja / rękojmia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Punkt dostępowy Wi-Fi | Cisco Aironet AIR-CAP-2702I-E-K9 | 2 | 3 lata |

- Uwagi końcowe.
Wykonawca powinien uwzględnić niezbędne materiały montażowe do prawidłowego wykonania zadania