Załącznik nr 1a do SWZ nr AZ.281.2.14.2022

WYTYCZNE PROJEKTOWE

Wielobranżowy projekt uzupełniający do projektu „Przebudowa i remont pomieszczeń oraz docieplenie

połaci dachowych budynku Muzeum Etnograficznego oddz. Muzeum Narodowego w Poznaniu”

Budynek główny Muzeum Etnograficznego (loża) + przybudówka + łącznik

- Przeprowadzenie kwerendy dokumentacji archiwalnej zgromadzonej w ME i archiwum MNP oraz w Biurze MKZ, digitalizacja dokumentacji archiwalnej.

- Dostosowanie zabytku do osób ze szczególnymi potrzebami (eliminowanie wykluczeń):

- Zaprojektowanie pętli indukcyjnych wspomagających osoby niedosłyszące w salach ekspozycyjnych, edukacyjnych i w holu wejściowym.

- Zaprojektowanie dla osób poruszających się na wózkach rampy prowadzącej do wejścia dla zwiedzających oraz niezbędnych poręczy przy schodach zewnętrznych.

- Renowacja elewacji budynku loży, przybudówki i łącznika, w tym:

- inwentaryzacja elewacji (sprawdzenie dok. archiwalnej),

- badania architektoniczne, technologiczne i ikonograficzne z ustaleniem oryginalnej technologii i kolorystyki,

- program prac konserwatorskich: tynki, wystrój architektoniczny i detale kamienne, wystrój sztukatorski, naprawy po wykonaniu izolacji ścian fundamentowych,

- wymiana drzwi zewnętrznych metalowych do przybudówki, przeprojektowanie daszku (na większy), remont zejścia do kotłowni: schody, balustrada; przeprojektowanie ogrodzenia i daszku (redukowanie zagrożenia nieuprawnionego wtargnięcia - wandalizm).

- Iluminacja zewnętrzna budynku loży (wyeksponowanie światłem bryły gmachu). Docelowo iluminacja loży stanie się częścią iluminacji zespołu muzealnego, w którego skład wejdą loża, nowe skrzydło i park.

- Uporządkowanie układu zasilająco-pomiarowego instalacji elektrycznej z uwzględnieniem zasilania Muzeum Bambrów i „hoteliku”.

- Zaprojektowanie dla punktu czerpania wody i dla punktu podłączenia urządzeń elektrycznych na ścianie zewnętrznej budynku od strony parku (do celów zasilania ewentualnych imprez w parku).

- W branży IT zaprojektowanie głównego punktu dystrybucyjnego (tzw. serwerowni), tj. szafa rackowa wraz z wyposażeniem (przełączniki sieciowe, patch panele). Z tej szafy powinno zostać rozciągnięte okablowanie do punktów abonenckich znajdujących się na parterze oraz do pośrednich punktów dystrybucyjnych. Szafy rackowe powinny zostać umieszczone na każdym piętrze. Należy utrzymać połączenie między serwerownią znajdującą się w budynku loży, a “hotelikiem”. Okablowanie pionowe powinno połączyć urządzenia pracujące w Głównym Punkcie Dystrybucyjnym z urządzeniami pracującymi w Pośrednich Punktach Dystrybucyjnych. Okablowanie pionowe powinno spełniać normę EN 50288-10-1 (kat. 6A). Do każdego zaprojektowanego gniazdka elektrycznego dodać gniazdo podwójne UTP kat. 6 (2xRJ45). Sieć informatyczną potrzeba zaprojektować z uwzględnieniem różnych zastosowań, tj. połączenia z internetem, inteligentnego sterowania światłem i dźwiękiem, systemu monitoringu warunków klimatycznych i innych. Muzeum powinno zostać pokryte siecią bezprzewodową Wi-Fi w standardzie 802.11 ax (Wi-Fi 6). Sieć komputerowa powinna zostać zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN 50174.

- Zaprojektowanie systemu pomiaru wilgotności i temperatury w pomieszczeniach wystawienniczych i magazynach zbiorów; system ma się składać się z bezprzewodowych sond, rejestratorów oraz przekaźników danych podłączonych do sieci eternetowej i sieci elektrycznej.

- W oparciu o istniejące na rynku rozwiązania „inteligentnego budynku” zaprojektowanie  (instalacje i oprogramowanie) centralnego sterowania i zarządzania infrastrukturą budynku, w tym:

- zasilaniem i sterowaniem urządzeniami elektrycznymi poprzez:

- centralne załączanie poszczególnych gniazd elektrycznych,

- załączanie oświetlenia oraz zmianę natężenia światła w budynku (pomieszczenia nieekspozycyjne)

- zarządzanie oświetleniem muzealnym sal ekspozycyjnych

- zarządzaniem ogrzewaniem (optymalizacja ogrzewania poszczególnych pomieszczeń)

- zarządzaniem czujnikami zalania

- zamykaniem i blokowaniem bram i furtek

- zarządzaniem dźwiękiem, instalacja audio

f)     zarządzaniem roletami okiennymi

g)    podtrzymaniem zasilania systemu zarządzania

Zarządzanie to ma być możliwe zdalnie z wykorzystaniem sieci ethernet MNP.

- Zaprojektowanie oświetlenia na ekspozycjach i ewentualne uzupełnienie oświetlenia, wykonanego na podstawie projektu MSA, ogólnego i punktowego w gabinetach, pracowniach, magazynach zbiorów, do pracy przy szczegółach.

- Zaprojektowanie nowych zawiesi do wieszania obrazów w przestrzeni budynku.

- Zaprojektowanie modernizacji, adaptacji i wyposażenia pomieszczeń wg poniższej tabeli:

| Numer pomieszczenia wg Projektu budowlanego [nr pom. wg szkiców archiwalnych] | Obecna funkcja | Wytyczne dla projektanta do projektu technicznego dla loży, przybudówki i łącznika | Nowa funkcja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Hol główny | Aranżacja przestrzeni w możliwie jasny i przestronny sposób, by pozbyć się wrażenia „wejścia do piwnicy”. Usunięcie granitowych okładzin słupów i pilastrów. Wyposażenie w gabloty wystawowe, siedziska, wyspę z miejscem sprzedaży biletów i pamiątek. | Hol główny |
| 1.9 [005] | Szatnia | Wyposażenie gabinetu w standardowe wyposażenie biurowe: meble do pracy i sprzęt biurowy oraz zabudowanie ściany szafą do magazynowania artykułów biurowych | Gabinet Kierownika Administracyjnego |
| 1.5 [006, 007] | Gabinet Kierownika Administracyjnego wraz z “kuchenką” | Wyposażenie gabinetu-pracowni w standardowe wyposażenie biurowe: meble do pracy (duży stół o zmiennej wysokości blatu) i sprzęt biurowy oraz szafa do przechowywania podręcznych materiałów do pracy magazynowej, aparatu fotograficznego, itp. (do sufitu i zlicowana ze ścianą), likwidacja dostępu do wody | Gabinet Magazyniera Zbiorów ME, |
| 1.24, 1.33-1.36 [008, 009, 010, 011] | Magazyn Ceramiki i Kultury Miejskiej | Wyposażenie magazynu zbiorów etnograficznych w odpowiednie meble do składowania i przeglądania muzealiów (około 2000 poz. inw.), np. firmy Promag (szafy, regały, stół z oświetleniem, biurko dla magazyniera, szafa kartotekowa na ok. 4 tys. kart magazynowych); wyburzenie ścianek wewnętrznych między pomieszczeniami, zaślepienie/likwidacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej | Magazyn Ceramiki, Kultury Miejskiej, inwentarza pomocniczego |
| 1.26 [014] | Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych | Kuchenka elektryczna do celów konserwatorskich; szafki specjalistyczne (np. firmy Promag) - wiszące mobilne odciągi stanowiskowe | Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych |
| 1.17-1.20 [037-038, 040-043] | Pomieszczenie socjalne pracowników dozoru | wyposażenie: szafki odzieżowe BHP dla 12 osób, stół, krzesła, pralka, deska do prasowania, żelazko, szafa na obrusy, oraz wydzielenie części pomieszczenia lub wkomponowanie specjalnej szafy (np. może być metalowa) zamykana na magazynowanie przedmiotów - środków do sprzątania, środków czystości, artykułów toaletowych, itp. | Toalety; Zgodnie z projektem P. Staszewskiego Szatnie dla pracowników dozoru – opiekunów ekspozycji, toalety |
| 2.1 [101, 102] | wejście od ul.Grobla | renowacja klatki schodowej (nowe tynki, renowacja sztukaterii), wymiana lub renowacja posadzki i stopni schodów, oświetlenie eksponujące wystrój architektoniczny | wejście od ul.Grobla |
| 2.5 – 2.7 [106-108] | Biblioteka | Połączenie pomieszczeń 106+107+108 w jedną jak najbardziej otwartą przestrzeń, celem powiększenia przestrzeni dla jak największej ilości uczestników zajęć edukacyjnych, powiększenie otworu drzwiowego między 2.6 i 2.7 usunięcie antresoli oraz dotychczasowej zabudowy szafami, nowe wyposażenie: duża szafa przyścienna z drzwiami przesuwnymi, zlicowana ze ścianą, do przechowywania podręcznych materiałów plastycznych do działań edukacyjnych, sprzęt do działań edukacyjnych: ekran multimedialny , komputer, …, stoły, krzesła | Pomieszczenie edukacyjne |
| 2.3 – 2.4 [110,111] | Pomieszczenia ekspozycyjne | zburzenie ściany lub fragmentów ściany pomiędzy salami 2.3 i 2.4, połączenie dwóch osobnych przestrzeni w jedną otwartą – zgodnie z możliwościami technicznymi, nowa drewniana podłoga, dostosowana do charakteru sal, równocześnie dyskretna i niekonkurująca z aranżacjami plastycznymi wystaw, łatwa w utrzymaniu czystości, niepyląca, z rozprowadzoną pod spodem instalacją elektryczną i logiczną z dostępem do gniazd elektrycznych i instalacji IT z możliwością ich przesuwania, konserwacja/renowacja elementów architektonicznych loży (listwy przypodłogowe, sufity, sztukateria), | pomieszczenie ekspozycyjne - sala wystawy czasowej |
| 2.16 [114] | Magazyn Kolekcji Sztuki | wyposażenie magazynu zbiorów etnograficznych w odpowiednie meble do składowania (około 2000 poz. inw.) i przeglądania muzealiów (np. firmy Promag), w tym : szuflady, szafy, regały, stół z oświetleniem ponad, biurko dla magazyniera , szafa kartotekowa na ok. 4 tys. kart magazynowych, | Magazyn Kolekcji Sztuki |
| 2.15 [115] | Gabinet Kierownika Oddziału | wygłuszenie pomiędzy salą 2.3 a gabinetem 2.15, wyposażenie gabinetu w meble, sprzęt biurowy, łamanie barier architektonicznych (schody łączące pom. 2.15 oraz salę wystawową 2.3) | Gabinet Kierownika Oddziału |
| 2.17 – 2.18 [116,117, 118, 119, 120] | Toalety dla pracowników | remont (nowy podział – 2 oczka), nowa podłoga, obniżenie sufitu, | Toalety dla pracowników |
| 2.20 [121] | Gabinet pracownika merytorycznego | wyposażenie gabinetu w meble oraz sprzęt biurowy, nowa szafa z drzwiami przesuwnymi | Gabinet pracownika merytorycznego |
| 2.21 – 2.22 [122 – 123] | Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych | mobilne wyposażenie techniczne i biurowe (szczegóły do uzgodnienia na etapie projektowym): szafki (np. firmy Promag), mobilne odciągi stanowiskowe, duży stół do pracy, lampy konserwatorskie mobilne, nowa szafa całościenna z drzwiami przesuwnymi na miejscu istniejącej | Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych |
| 3.4 – 3.6 [201, 202, 203] | Sale ekspozycyjne | zburzenie ścian lub fragmentów ścian pomiędzy salami, połączenie przestrzeni w jedną otwartą zgodnie z możliwościami technicznymi, nowa podłoga, dostosowana do charakteru sal, równocześnie dyskretna i niekonkurująca z aranżacjami plastycznymi wystaw, łatwa w utrzymaniu czystości, niepyląca, z rozprowadzoną pod spodem instalacją elektryczną i logiczną z dostępem do gniazd elektrycznych i instalacji IT z możliwością ich przesuwania, konserwacja/renowacja elementów architektonicznych loży (listwy przypodłogowe, sufity, sztukateria), | Przestrzeń ekspozycyjna |
| 3.14 [209] | Toaleta dla pracowników ME | remont toalety z uwzględnieniem dużej wanny stalowej do prania obiektów | Toaleta dla pracowników ME |
| 3.15 – 3.16 [210-211] | - Pracownia Konserwacji Zabytków Etnograficznych - Skrytka/magazynek | połączenie funkcjonalne 3.15 i 3.16 (przebudowa magazynku, usunięcie drzwi?), mobilne wyposażenie techniczne i biurowe (szczegóły do uzgodnienia na etapie projektowym): odciąg stanowiskowy, lampy konserwatorskie mobilne, duży stół do pracy, szafki (np. firmy Promag), szafki na wymiar pod skosami w komórce, | - Pracownia Konserwacji Zabytków ME, - Skrytka/magazynek |
| 3.17 – 3.18 [212-213] | - Pracownia magazyniera ME, - Skrytka/magazynek | połączenie funkcjonalne pomieszczeń 3.17 i 3.18, mobilne wyposażenie techniczne i biurowe gabinetu/pracowni magazyniera (szczegóły do uzgodnienia na etapie projektowym): meble, sprzęt biurowy, dodatkowo szafa na całą ścianę z przesuwnymi drzwiami, duży stół o zmiennej wysokości blatu do rozkładania tkanin | Pracownia magazyniera ME, |
| 3.10 – 3.12 [214, 215, 216] | Magazyn Kolekcji Tkanin i Ubiorów | likwidacja „komórek”, nowa podłoga, wyposażenie magazynu zbiorów etnograficznych w meble odpowiednie do składowania (około 6000 poz. inw.) i przeglądania muzealiów (np. firmy Promag), w tym: szuflady, szafy, regały, stół z oświetleniem ponad, biurko dla magazyniera , szafa kartotekowa na ok. 6 tys. kart magazynowych | Magazyn Kolekcji Tkanin i Ubiorów |
| 3.9 [217] | korytarz | podłoga, (koncepcja nowego podziału pomieszczeń i komunikacji w 3.9, 3.15 i 3.17 z opcją likwidacji drzwi na klatkę schodową | korytarz |
| 4.5 – 4.6 [305, 306] | Gabinet pracownika merytorycznego | wyburzenie ściany między 4.5 i 4.6, wyposażenie gabinetu w meble oraz sprzęt biurowy dla dwóch stanowisk pracy, analiza możliwości przywrócenia toalety dla pracowników (ewentualnie projekt) | Gabinet pracowników merytorycznych (2 stanowiska pracy) |
| 4.2 [304] | Przedsionek; tzw. „Kawiarenka” | renowacja parkietu, poczekalnia i wypoczynek dla uczestników eventów, ławki/pufy dla ok. 30 os. | Poczekalnia i wypoczynek dla uczestników eventów |
| 4.4 i 4.7 [308, 312, 314] | Magazyn Kolekcji Kultur Pozaeuropejskich | wyposażenie pomieszczeń magazynowych zbiorów etnograficznych w odpowiednie meble do składowania (około 6000 poz. inw.) i przeglądania muzealiów (np. firmy Promag), w tym: szuflady, szafy, regały, stół o zmiennej wysokości z oświetleniem ponad nim, biurko dla magazyniera , szafa kartotekowa na ok. 6 tys. kart magazynowych, renowacja parkietu | Magazyny Kolekcji Kultur Pozaeuropejskich |
| 4.3 [313] | Sala ekspozycyjna/tymczasowo służąca jako magazyn zbiorów ME | nowa podłoga, dostosowana do charakteru sal, równocześnie dyskretna i niekonkurująca z aranżacjami plastycznymi wystaw, łatwa w utrzymaniu czystości, niepyląca, z rozprowadzoną pod spodem instalacją elektryczną i logiczną z dostępem do gniazd elektrycznych i instalacji IT z możliwością ich przesuwania, konserwacja/renowacja elementów architektonicznych loży (listwy przypodłogowe, sufity, sztukateria), wyposażenie w duże lustra na ścianach, | Przestrzeń ekspozycyjno – eventowa |
| 1.23, 2.12, 3.8 | klatka schodowa w budynku przybudówki plus ciąg komunikacyjny przybudówki | remont schodów, ścian, sufitu, wymiana balustrady, likwidacja barier architektonicznych, | Klatka schodowa |
| 1.8, 2.2, 3.1, 4.1 | klatka schodowa w budynku loży | renowacja schodów, balustrady, ścian, sufitu, likwidacja listew do wieszania obrazów | Klatka schodowa |