Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia:

- Mobilny nawilżacz powietrza wraz kompletem filtrów wskazanych przez producenta (przy pracy ciągłej urządzenia) na 24 miesiące - 16 szt. parametry techniczne typ 1. – - Rodzaj: nawilżacz ewaporacyjny - Wydajność: nie mniejsza niż 2000 ml/h - Przepływ powietrza : nie mniejszy niż 800 m3 /h - Powierzchnia działania: nie mniejsza niż 300m 2 - Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 45 l - Czas pracy : ciągły 24h - Zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% - Poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db - Zasilanie: 230 V – ( urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) - Zużycie energii: nie więcej niż 200W Wyposażony w: - Kółka - blokadę panelu sterowania - zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia - czujnik zalania (zabezpieczający przed wyciekiem wody ) - lampę UV – ograniczająca rozwój mikroorganizmów w wodzie - system ograniczający odkładanie się osadów wapiennych w urządzeniu - komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - Mobilny nawilżacz powietrza wraz kompletem filtrów wskazanych przez producenta (przy pracy ciągłej urządzenia) na 24 miesiące - 8 szt. parametry techniczne typ 2. - Rodzaj: nawilżacz ewaporacyjny - Wydajność : nie mniejsza niż 1200 ml/h - Przepływ powietrza : nie mniejszy niż 600 m3 /h - Powierzchnia działania: nie mniejsza niż 400m 2 - Pojemność zbiornika nie mniejsza niż 30 l - Odłączany zbiornik na wodę, na kółkach z uchwytem do przemieszczania zbiornika - Czas pracy: ciągły 24h - Zakres pracy w przedziałach nie mniejszych niż 30 – 70% - Poziom hałasu: nie wyższy niż 56 db - Zasilanie: 230 V – ( urządzenie zasilane z sieci elektrycznej z gniazdka typu E) - Zużycie energii: nie więcej niż 200W Wyposażony w: - Kółka - blokadę panelu sterowania - zewnętrzny higrometr radiowy do sterowania pracą urządzenia - komplet filtrów i innych materiałów eksploatacyjnych według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - Stacja uzdatniania wody wraz z dodatkowym zbiornikiem na wodę - 5 szt. - Produkujący wodę oczyszczoną pierwszego stopnia czystości –wymogi wg normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP (lub równoważną). - Wydajność stacji: nie mniejsza niż 50 dm3/h. - Mikrofiltracja wody do 0,45/0,2μm - Wyposażona w lampę UV 254 nm - Wyposażona w pompę zasilania podnoszącą ciśnienie wody uzdatnionej wraz z automatyką. - Wyposażona w ruchomy punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg normy PN-EN ISO 3696:1999 (lub równoważną) - Wyposażona w opcję automatycznego płukania filtracyjnych modułów membranowych. - Wyposażona w opcję automatycznego zatrzymania pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętych kranach - Posiadająca dodatkowy, zewnętrzny zbiornik na wodę czystą, nie mniejszy niż 200 litrów wraz ze stelażem umożliwiający ustawienie i montaż - Wyposażona w komplet filtrów według wskazań producenta (przy pracy ciągłej) na 24 miesiące - instrukcja obsługi w języku polskim - serwis pogwarancyjny w Polsce - Osuszacz powietrza: 6 szt. - Wydajność: nie mniejsza niż 100 l/24 h - Cyrkulacja: powietrza nie mniejsza niż 700 m3/h - Zbiornik na skropliny: nie mniejszy niż 20l, możliwość przyłączenia do instalacji kanalizacyjnej - Osuszanie w zakresach nie mniejszych niż 40 – do 80 % Rh - Higrostat, automatyczna nastawa zadanej wilgotności - Wyposażony w opcję automatycznego odmrażania urządzenia - Przyłącze sieciowe, 230 V/50 Hz - Wyposażony w filtr powietrza z możliwością mycia (wielorazowego użytku) - Urządzenie wyposażone w koła i uchwyty do przemieszczania i transportu - Instrukcja obsługi w języku polskim - Serwis pogwarancyjny w Polsce - Mobilny wyciąg stanowiskowy na wózku z dwoma wkładami filtracyjnymi (do pyłów + do gazów). Typ 1 – 2 szt. - Wyposażony w ramię odciągowe nie mniej niż 1100 mm umożliwiające zmianę kąta ugięcia wyciągu (co najmniej trzy ruchome przeguby) - Wyposażony w mocowanie ramienia odciągowego, z wysięgnikiem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie ramienia odciągowego. - Wyposażony w ssawkę poszerzającą powierzchnię ssania, nie mniej niż 400 mm. - Wyposażony w wentylator ze sterowaniem tyrystorowym. - Wyposażony we wkład filtracyjny dla usuwania pyłów i bardzo małych cząstek stałych. - Wyposażony we wkład filtracyjny do gazów / oparów. - Wózek jezdny - Wyposażony w elementy umożliwiające pracę urządzenia bez podłączenia do systemu centralnej wentylacji - Instrukcja w języku polskim - Serwis pogwarancyjny w Polsce - Mobilny wyciąg stanowiskowy na wózku z wkładem filtracyjnym (do gazów - carbon). Typ 2 – 1 szt. - Wyposażony w ramię odciągowe nie mniej niż 1100 mm umożliwiające zmianę kąta ugięcia wyciągu (co najmniej trzy ruchome przeguby) - Wyposażony w mocowanie ramienia odciągowego, z wysięgnikiem umożliwiającym podnoszenie i opuszczanie ramienia odciągowego. - Wyposażony w ssawkę poszerzającą powierzchnię ssania, nie mniej niż 400 mm. - Wyposażony w wentylator ze sterowaniem tyrystorowym. - Wózek jezdny - Wyposażony we wkład filtracyjny do gazów / oparów. - Wyposażony w elementy umożliwiające pracę urządzenia bez podłączenia do systemu centralnej wentylacji - Instrukcja w języku polskim - Serwis pogwarancyjny w Polsce