AZ.281.5.2021

Doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia

– obowiązujące dla postępowania AZ.281.5.2021

(wynikające z odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców do dokumentacji projektowej unieważnionego postępowania AZ.281.3.2021)

„Wykonanie etalażu wraz z oświetleniem do ekspozycji stałej Muzeum Historii Miasta Poznania” bis

1. Czy gabloty mają być gablotami bezpiecznymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przechowywania zbiorów muzealnych z dnia 02.09.2014.

Tak z możliwymi odstępstwami dot. Pyt.4

2. Czy neutralność chemiczna materiałów użytych do budowy gablot ma być potwierdzona wynikami testów Oddy?

Tak, wszystkie materiały powinny mieć atesty obojętności chemicznej i braku emisyjności potwierdzone testami Oddy.

3. Czy testy Oddy mają mieć potwierdzenie bezterminowej możliwości użycia materiału czy terminowe też będą dopuszczone?

Terminowe też będą dopuszczone.

4. W opisie szkła pojawiają się sprzeczne info – np. gablota G1 dwustronna ma szkło 4.4.2 ale gabloty mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przechowywania zbiorów muzealnych z dnia 02.09.2014 gdzie wskazane jest gabloty bezpieczne muszą mieć szkło min P4A czyli 44.4 – proszę o jednoznaczne określenie jakie szkło ma być użyte do gablot- P4A – czyli 2 tafle i 4 folie pomiędzy nimi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie przechowywania zbiorów muzealnych z dnia 02.09.2014 (grubość tafli do doboru na etapie projektowania czyli 44.4 lub 55.4 lub 66.4.

Wspomniane odstępstwo 4.4.2 dopuszczone

5. Proszę też o potwierdzenie czy szkło ma być szkłem typu optiwhite odżelazionym z antyrefleksem czy może tylko optiwhite bez antyrefleksu?

Optiwhite z antyrefleksem

6. Jaka ma być wilgotność w gablotach?

Rh w gablotach dopuszczalna w przedziale  od 40 do 60%

7. Czy gabloty mają mieć kasety na silikagele?

Nie

8. Czy dostęp do kaset na silikagele ma być odrębny od dostępu do eksponatu?

Nie dotyczy

9. Czy mamy dostarczyć 1 wkład kulek silikatowych do regulacji wilgotności?

Nie dotyczy

10. Czy zamki mają mieć system zamka centralnego master key?

Tak

11. Czy w gablotach mają być czujki ruchu?

Nie

12. Czy w gablotach mają być inne czujki np. przemieszczenia eksponatu, albo zbicia szkła? Proszę wskazać jakie?

Nie

13. Czy w gablotach mają być czujki wilgotności?

Tak, z możliwością podglądu poziomu wilgotności.

14. Czy możliwa jest modyfikacja wymiarów profili wewnątrz gablot, nie zmieniając wymiaru gabloty?

Tak jeśli zostanie utrzymana stabilność  konstrukcyjna gabloty

15. Proszę o potwierdzenie że wnętrze gabloty, w tym półki stalowe malowane proszkowo mają być malowane farbami przechodzącymi testy Oddy.

Tak, jak wszystkie pozostałe materiały zastosowane do budowy gablot.

16. Proszę o potwierdzenie że system mocowania eksponatów w galotach maja być wykonane z materiałów neutralnych chemicznie co potwierdzą testy Oddy.

Tak,  jak wszystkie pozostałe materiały zastosowane do budowy gablot

17. Czy materiał użyty w szufladzie w gablocie G1-s ma być neutralny chemicznie?

Tak

18. Proszę o potwierdzenie że szkła użyte w ściankach ekspozycyjnych mają być wykonane ze szkła 44.2 P2A typu optiwhite?

Tak

19. „W gablocie zamontowane są punkty oświetleniowe LED w górnym zwieńczeniu, ilość 3 sztuk, w szczelnych oprawach, z możliwością regulacji kąta pochylenia w zakresie 0÷20o. Temperatura bieli w przedziale 2700-3300K. Konstrukcja opraw LED umożliwia wybór soczewek z szerokiej gamy kątów świecenia. Współczynnik oddawania barw CRI>90. Oświetlenie z możliwością regulacji natężenia oświetlenia. Maksymalna wartość strumienia świetlnego nie mniej niż 130lm dla pojedynczego punktu oświetleniowego.”

Prosimy o doprecyzowanie zakresu kątów świecenia.

Kąty świecenia 8-36 stopni

Zakres wychylenia od piony 90 st.

20. „W gablocie występuje oświetlenie liniowe zlokalizowane bezpośrednio pod półkami realizowane za pomocą diod LED, z funkcją sterowania natężeniem światła, temperatura barwowa oświetlenia biała-ciepła w przedziale ( 2700K –3300K ), współczynnik oddawania barw CRI 90 lub większy, szynoprzewód transparentny o przekroju nie większym niż 10x5 mm, oprawa wykonana z aluminium/PC, wymiary: O/h: 2,3/4,5cm, obrót oprawy 180’, wychylenie 180’, kąt świecenia 45’. Czy zamawiający pisząc szynoprzewód transparentny ma na myśli aluminiowy profil do taśmy led z przesłoną?

Tak chodzi o aluminiowy profil przeznaczony do taśmy led.