AZ.281.2.2021                                                                                                                       załącznik 1e do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i wymiana niektórych elementów systemów przeciwpożarowych w oddziałach Muzeum Narodowego w Poznaniu”

Oprogramowanie wraz z modułem sterującym do wizualizacji pożaru

przeznaczone do następujących oddziałów Muzeum Narodowego w Poznaniu:

- Wielkopolskie Muzeum Wojskowe,

- Muzeum Instrumentów Muzycznych,

- Muzeum Pałac w Rogalinie,

- Zamek w Gołuchowie

Zintegrowany system kontroli wizyjnej zapewnia integrację wielu systemów bezpieczeństwa różnych producentów, dostarczając szereg informacji podlegających weryfikacji przez wskazanych operatorów, z automatyczną realizacją scenariuszy alarmowych dla poszczególnych typów zdarzeń.

System będzie umożliwiał wykorzystanie do weryfikacji alarmów zarówno tradycje systemy zabezpieczeń takie jak: SAP SSWiN KD, oraz inteligentne moduły analizy wideo zainstalowane na odpowiednich serwerach jak również zaimplementowane w kamerach IP. System zapewnia możliwość zintegrowania zainstalowanych systemów SAP, SSWiN, KD, istniejących kamer oraz rejestratorów monitoringu wizyjnego, nowych kamer IP oraz serwerów wideo.

System będzie na bieżąco analizował informacje z wszystkich zintegrowanych systemów oraz korelował różne systemy zabezpieczeń. Operator otrzymuje informację o alarmie zgodnie z przyznanym priorytetem, z koniecznością potwierdzenia/odwołania alarmu oraz odpowiednią instrukcją postępowania dla danego zdarzenia alarmowego. 			Poszczególne scenariusze alarmowe będą skonfigurowane w sposób zapewniający korelację reakcji w kilku systemach bezpieczeństwa minimalizując prawdopodobieństwo błędnej oceny poziomu zagrożenia przez operatora.

System będzie zapewniał integrację z systemami: SAP,  KD, SSWiN, CCTV. Dla poszczególnych systemów -  system będzie zapewniał co najmniej  funkcjonalności wymienione poniżej:

System SSP:

- obsługa zdarzeń alarmowych dla czujników i/lub stref alarmowych,

- obsługa zdarzeń alarmowych dla przycisków ROP,

- wizualizacja alarmu z czujek SAP na mapie obiektu,

- wizualizacja alarmów z przycisków ROP na mapie obiektu,

- automatyczna wizualizacja kamery lub podziału kamer przypisanego dla danej strefy lub czujki SAP

- automatyczna wizualizacja kamery lub podziału kamer przypisanego dla dango przycisku ROP

System SSWiN:

- obsługa zdarzeń alarmowych (alarm, napad, sabotaż wskazanego elementu systemu),

- wizualizacja uzbrojenia/rozbrojenie strefy alarmowej,

- wizualizacji stanu czujników alarmowych,

- możliwość uzbrojenia/rozbrojenia strefy alarmowej przez operatora,

- możliwość automatycznego uzbrojenia strefy alarmowej,

- możliwość ręcznego oraz automatycznego uruchomienia sygnalizacji alarmowej,

- wizualizację odpowiedniej mapy obiektu oraz odpowiedniego widoku kamer ze wskazaniem strefy alarmowej

System KD:

- wizualizacja stanu otwarcia/zamknięcia przejścia KD,

- wizualizacja siłowego wtargnięcia do pomieszczenia/strefy,

- możliwość otwarcia przejścia z poziomu mapy obiektu oraz przycisków wirtualnych ,

- wizualizację odpowiedniej mapy obiektu oraz odpowiedniego widoku kamer ze wskazaniem strefy alarmowej,

- możliwość wywołania odpowiedniego widoku oraz planu obiektu w celu weryfikacji użytkownika, z opcją otwarcia przejścia tylko przez operatora

System monitoringu wizyjnego

- obsługa modułów detekcji ruchu zaimplementowanych w kamerach IP

- obsługa modu detekcji ruchu na serwerze CCTV

- obsługa inteligentnych modułów analizy wideo zaimplementowanych w kamerach IP

- obsługa inteligentnych modułów analizy wideo ruchu na serwerze

- wizualizację stanów alarmowych dla wszystkich zintegrowanych systemu bezpieczeństwa

- rejestrację na dedykowanych serwerach zdarzeń alarmowych oraz materiału wideo

- automatyczny eksport wideo na wskazane ścieżki sieciowe

- przekazywanie informacji o występujących stanch alarmowych wskazanym operatorom

Opis funkcjonalny

Tryb monitorowania

System będzie zapewniał obsługę stanów alarmowych w tym co najmniej:

- wizualizację stanów alarmowych, przez wskazanie na przypisanej mapie obiektu elementu takiego jak np.: czujka SAP, ROP,  czujnik SSWiN, nieautoryzowane otwarcie przejścia KD,

- wyświetlanie na ekranie widoku z przypisaną mapą obiektu oraz odpowiednich kamer CCTV,

- wywołanie presetu w kamerach PTZ oraz wywołanie presetów cyfrowych dla kamer IP wysokiej rozdzielczości

- wyświetlenie na ekranie roboczym wybranych kamer poprzez obrysowanie wybranych stref na mapie obiektu

- wyświetlenie listy alarmów

- wyświetlenie instrukcji postępowania dla danego alarmu

- wyświetlenie okienka wyskakującego typu „pop-up” z informacją o nowym alarmie

- wyświetlanie zdarzeń alarmowych zgodnie ze zdefiniowanymi priorytetami

- wyświetlanie obrazów wideo dla kolejnych alarmów na dedykowanym monitorze alarmowych (do 16 alarmów wstecz)

Praca w trybie raportów/archiwum:

- przeszukiwania zdarzeń dla wybranego przedziału czasu

- możliwość eksportu listy zdarzeń do pliku .csv lub .xml

- możliwość wyświetlenie zarejestrowanego materiału wideo w/g zdarzeń alarmowych

- wyświetlenie materiału wideo przypisanego dla danego zdarzenia alarmowego w podziale lub z pojedynczej kamery poprzez pojedyncze kliknięcie na liście alarmów

- możliwość odtwarzania nagrań z prędkością do 60x

Praca automatyczna

System będzie automatycznie realizował scenariusze alarmowe zdefiniowane w systemie skonfigurowane zgodnie z wymogami użytkownika i będzie umożliwiał:

- definiowanie priorytetów alarmów

- definiowanie harmonogramów dla poszczególnych alarmów

- oznaczanie różnego typu alarmów innym kolorem na osi czasu

- uruchamianie scenariuszy poprzez, strefy alarmowe, przejścia, czujniki, detekcję ruchu, analizę wideo,

- uruchamianie scenariuszy na podstawie logiki i/lub dla kilku elementów pochodzących z różnych systemów, np. analiza wideo oraz naruszenie czujnika SSWiN

- definiowanie dowolnego czasu trawami alarmu w sek.

- definiowanie dowolnego czasu prealarmu w sek. (min 10 sek.)

- wyzwalanie alarmów przez operatora poprzez wirtualne przyciski

- możliwość zakończenia alarmu przez uprawnionego operatora poprzez wirtualne przyciski umieszczone na planie lub dedykowanym panelu,

- automatyczne skasowanie alarmu dla systemów SSWiN oraz KD po potwierdzeniu alarmu

- automatyczne otwarcie/zablokowanie przejść KD w przypadku wystąpienia alarmu oraz po jego potwierdzeniu/odwołaniu

- wywołanie odpowiedniej wizualizacji na stanowiskach operatorów, w tym:

  - wyświetlenie odpowiedniego widoku z planem obiektu oraz kamerami CCTV

  - wizualizacją na planie strefy alarmowej oraz elementu w stanie alarmu

  - oznaczenie kamer alarmowych

  - wyświetlenie alarmu na liście alarmów

  - wyświetlenie okienka pop-up

  - wyświetlenie alarmu na ekranie alarmowym na liście miniatur zdarzeń

  - odtworzenie dźwięku odpowiedniego dla danego zdarzenia

  - wywołanie presetu dla odpowiednie kamer PTZ

  - wywołanie resetów cyfrowych dla kamer IP wysokiej rozdzielczości

  - umieszczenie odpowiednich widoków na ścianie monitorów dla dowolnych ekranów

  - wyświetlenie instrukcji postępowania dla danego zdarzenia

- rozpoczęcie impetu pamięci Edge w kamerach

- wysłanie wiadomości e-mail z dołączonym zdjęciem i/lub krótkim materiałem wideo

- automatyczny eksport materiału wideo na serwer FTP

- uruchomienie programu zewnętrznego

Minimalne parametry stacji klienckiej

- Procesor: 8 rdzeni, 8 wątków 8MB Cache, osiągający wynik co najmniej 15000 pktwgPassmark CPU

- Pamięć RAM: 16GB DDR4 2666MHz

- Dysk systemowy SSD 256GB

- Interfejsy sieciowe GE

- Karta graficzna: pamięć 4096MB, taktowanie rdzenia 1290MHZ, taktowanie pamięci: 7008 MHz, min 3 wyjścia wideo dziające równocześnie, Typ złącza PCI-Express x16

- Obudowa: MiniTower

- Zasilacz min. 450W

- System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem VMS, z obsługą Active Directory

- Gwarancja 36 miesięcy.

Serwer

- Serwer musi posiadać nie mniej niż 12 kieszeni typu „Hot swap” do szybkiego montażu/demontażu dysków twardych oraz obsługiwać układy RAID 0,1, 5, 6, 10, 50.

Minimalne parametry serwera

- Procesor: 6 rdzeni, osiągający wynik co najmniej 14000 pktwgPassmark CPU

- Pamięć RAM: 16GB DDR4 2400MHz ECC REG

- Dysk systemowy 2xSSD 128Gb, skonfigurowany w układzie Raid 1

- Kontroler RAID:

- Typ kontrolera SAS/SATA

- Przepustowość 12Gb/s

- Ilość kanałów wew. min 12

- Poziomy RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50

- Obudowa: 12 kieszeni „hot-swap" 3.5" SAS3/SATA

- Redundantny zasilacz 740W

- Montaż w szafie Rack na dedykowanych szynach montażowych

- System operacyjny Windows Serwer 2019 lub równoważny

- Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji.