| Ozn. | Nazwa | Opis | Bryła fotometryczna |
| --- | --- | --- | --- |
| XS10 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - LED 1W - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Wymiary: prostokątna 226x125x42 [mm] - Strumień świetlny oprawy: 175 lm (tryb SE) - Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny . Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |
| XL60 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu, klosz z przeźroczystego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - LED 6W - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Wymiary: prostokątna 332x178x52 [mm] - Strumień świetlny oprawy: 850 lm (tryb SE) - Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny . Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |
| ON30 |  | - Obudowa ze stali nierdzewnej pomalowanej na biało - Klasa izolacji I - Stopień ochrony IP66 - Dioda power LED 3x1W - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny - Montaż: bezpośrednio na ścianie - Oprawa z soczewką asymetryczną - Wymiary: kwadratowa 231x230x81 [mm] - Strumień świetlny oprawy: 460 lm (tryb SE) - Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny . Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |
| Y8 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - Pasek LED 1 W - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny - Montaż: naścienny - Wymiary: 276x143x44 [mm] - Rozpoznawalność znaku 25m - Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny . Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |
| Y9 |  | - Obudowa z białego poliwęglanu - Klasa izolacji II - Stopień ochrony IP65 - Pasek LED 1 W - Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C - Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny - Montaż: natynkowy, podtynkowy - Wymiary: 259x175 [mm] - Rozpoznawalność znaku 25m - Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny . Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . - Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4 , o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. |  |