AZ.281.8.2021                                                                                                                                 Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Prace remontowo-konserwatorskie  wejścia  do starego  gmachu Muzeum Narodowego w Poznaniu”

Programy prac renowacyjnych :

Przed rozpoczęciem  prac, w trakcie i po ich zakończeniu Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację konserwatorską – opisową i fotograficzną.

- Tynki

Zakres:

wszystkie ściany i sufity w przestrzeni wejścia, korytarza poprzecznego (od sekretariatu) łącznie z zejściem do nowego gmachu oraz owalną klatką schodową, wnętrzem wartowni oraz wnętrzem pomieszczenia nr 2.

Program prac:

- oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów, usunięcie nawarstwień i wtórnych warstw wymalowań ze szczególnym uwzględnieniem doczyszczenia  i cyzelowania rysunku boniowań i innych detali architektonicznych,

- usunięcie drzwi przed biblioteką, na galeryjkę, do wartowni oraz pom. nr 2 (4 szt. drzwi) ,

- usunięcie wieszaków z części wejściowej,

- usunięcie okienka informacyjnego nad schodami wejścia i zamaskowanie otworu,

- ew. naprawa osłabionych partii tynków,

- uzupełnienie ubytków i pęknięć tynków oraz wyprawienie bruzd po montażach nowych instalacji c.o., elektrycznych i niskoprądowych,

- wstawienie nowych drzwi do wartowni oraz pom. nr 2 - (zgodnie z koncepcją proj. p. Węcławskiej i p. Barłoga, w załączeniu), drewnianych, w kolorze ścian,

- wstawienie nowych drzwi do pom. 12, drewnianych z wentylacją nawiewno-wywiewną, w kolorze ścian

- wyprawienie ścian – szlifowanie, wygładzenie,

- wyprawienie ścian w miejscach usuniętych  wieszaków oraz drzwi  – przed biblioteką oraz na galeryjkę

- założenie warstw podkładowych pod wymalowania,

- co najmniej dwukrotne malowanie farbą SIGMA mat, biel, mieszanina w proporcji 1:1, S1010-Y20R i S1005-Y20R

- Kamień i lastriko wraz z cokolikiem posadzki

Zakres:

posadzki, granitowe schody wejściowe, schody w przejściu do nowego gmachu wraz z pochwytem.

Program  prac:

- oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych warstw farb i zabezpieczeń,

- klejenie pęknięć lastriko,

- uzupełnienie ubytków i pęknięć kamienia i lastriko (flekowanie lub kitowanie – do uzgodnienia z inwestorem w zależności od miejsca i wielkości ubytku),

- uzupełnienie spoinowania,

- zabezpieczenie powierzchni.

- Stolarka

Zakres:

zewnętrzne drzwi wejściowe, wiatrołap, dwa okna wewnętrzne do wartowni i pom. nr 2, drzwi do biblioteki, drzwi do magazynu biblioteki, drewniane stopnie schodów owalnej klatki schodowej, pochwyt balustrady.

Program prac :

- Drzwi wejściowe od strony Al. Marcinkowskiego :

renowacja będzie wykonana na miejscu, bez demontażu.

- oczyszczenie powierzchni, usunięcie warstw wtórnych do surowego drewna,

- impregnacja  drewna w miejscach osłabionych strukturalnie,

- rozspojenia i szczeliny uzupełnić flekami lub listwami z drewna tego samego gatunku, powierzchnię uzupełnień scalić kolorystycznie i fakturalnie z zachowanymi elementami stolarki,

- niewielkie ubytki drewna uzupełnić kitami,

- opracowanie kolorystyczne powierzchni – do uzgodnienia z inwestorem,

- zabezpieczenie powierzchni powłokami spełniającymi warunki trwałości i odporności na działanie czynników zewnętrznych,

- drewniane stopnie schodów owalnej klatki schodowej należy zabezpieczyć pożarowo do trudno zapalności,

- przeszklenia okien wewnętrznych wykonać za pomocą „szkła weneckiego”

- elementy metalowe (zawiasy, klamki, szyldy, zamki) poddać pełnej renowacji: oczyszczenie powierzchni, zabezpieczenie powierzchni,  rozwiązania szczegółowe – wymiana lub naprawa, do uzgodnienia z inwestorem,

- stopnie schodów owalnej klatki – wymiana wykładziny na podobną, wykładzina musi posiadać certyfikat o niepalności.

- Metal – balustrada schodów w owalnej klatce schodowej, metalowe elementy konstrukcji schodów w owalnej klatce schodowej.

Program prac:

- oczyszczenie powierzchni, usunięcie wtórnych warstw farb do czystego metalu,

- oczyszczenie konstrukcji metalowej schodów i balustrady, nałożenie warstw zabezpieczających i antykorozyjnych,  pomalowanie powierzchni malowanych oryginalnie (konstrukcja schodów) farbą właściwą dla podłoża metalowego,  w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym do uzyskania klasy R-30 wszystkich elementów metalowych schodów.