Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr AZ.281.3.4.2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest:

- w ramach świadczenia usług serwisowych kotłowni gazowych do wykonywania czynności serwisowych:

| Lp. | Czynności serwisowe w kotłowniach gazowych | Częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1. | uruchamianie i wyłączanie kotłowni | początek, koniec okresu grzewczego*) |
| 2. | wykonywanie nastaw eksploatacyjnych | 2x w miesiącu |
| 3. | uzupełnianie wody i poduszki gazowej w przeponowym naczyniu zbiorczym, nadzór nad pracą kotłów i automatyki | 2x w miesiącu |
| 4. | czyszczenie filtrów | 2x w okresie grzewczym*) |
| 5 | czyszczenie palnika | 2x w okresie grzewczym*) |
| 6. | kontrola parametrów pracy palnika | 2x w miesiącu (co 2 tygodnie) |
| 7. | konserwacja kotłów, pomp, urządzeń i innych elementów instalacji technologicznych | 2x w miesiącu (co 2 tygodnie) |
| 8. | kontrola stacji uzdatniania wody | 2x w miesiącu (co 2 tygodnie) |
| 9. | poddanie próbie szczelności urządzeń i instalacji gazowych udokumentowane protokołem. | 1 raz w roku na począt6ku okresu grzewczego |

*)  Za okres grzewczy przyjmuje się czas od września danego roku do końca maja następnego roku (rozliczeniowo od marca do końca maja i od września do końca lutego następnego roku)

- w ramach świadczenia usług serwisowych wymienników centralnego ogrzewania do wykonywania czynności serwisowych:

| Lp. | Czynności serwisowe wymienników c.o. | Częstotliwość |
| --- | --- | --- |
| 1. | sprawdzenie stanu zanieczyszczeń filtrów | 2x w miesiącu |
| 2. | sprawdzenie poprawności działania automatyki regulacyjnej poprawność działania licznika ciepła |  |

- Wyposażenie kotłowni gazowych:

- Muzeum Historii Miasta Poznania:

- kocioł gazowy kondensacyjny firmy Viessman, typu Paromat Triplex o znamionowej mocy cieplnej Q = 130,0 kW, palnik VT2a-G Korting Hannover (pracujący w zakresie 100-200 kW) na gaz ziemny zaazotowany GZ – 50,

- moduł alarmowy,

- pompa biegowa c.o. - l szt,

- przepustnica odcinająca Dn 65 z siłownikiem,

- przewody wentylacyjne ocynkowane,

- zbiornik solankowania,

- układ odprowadzania spalin,

- urządzenie neutralizujące,

- zawór mieszający trój drogowy z siłownikiem,

- zawór wielofunkcyjny z układem sterującym.

- Muzeum Instrumentów Muzycznych:

- gazowy kocioł kondensacyjnego firmy Viessman, typu Vitocrossal 300 o znamionowej mocy cieplnej Q = 135,5 kW, palnik Giersch typ RG 30 ZLN (pracujący w zakresie 95-270 kW) na gaz ziemny zaazotowany GZ - 50,

- cyfrowy regulator obiegu kotła typu Vitotromic 300,

- zabezpieczenie instalacji systemu zamkniętego naczyniem przeponowym,

- wszystkie przewody prowadzone w kotłowni i piwnicach izolowane otulinami termoizolacyjnymi

- typu Turbolit DG o gr. 13 mm,

- zlew z zaworem czerpalnym dla doprowadzenia wody do uzdatniania,

- odprowadzenie zneutralizowanego kondensatu do kanalizacji.

- Muzeum Etnograficzne:

- gazowy kocioł kondensacyjny firmy Viessman, typu Vitocrossal 300 o znamionowej mocy cieplnej Q = 177,0 kW, palnik Veischaupta, (pracujący w zakresie 95-270 kW) na gaz ziemny zaazotowany GZ - 50,

- cyfrowy regulator obiegu kotła typu Vitotromic 300,

- moduł alarmowy,

- pompa biegowa c.o. - 2 szt,

- przepustnica odcinająca On 65 z siłownikiem, przewody wentylacyjne ocynkowane,

- układ odprowadzania spalin z blachy kwasoodpornej, urządzenie neutralizujące,

- zawór mieszający trój drogowy Fi 50 mmm z siłownikiem, zawór wielofunkcyjny z układem sterującym,

- zbiornik solankowania.

- Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie:

- gazowy kocioł grzewczy o mocy Q-170 kW VIESSMANN, typ PAROMATSIMPLEX, palnikiem nadmuchowym WG 30/l-A z regulatorem cyfrowym TRIMA TIK Viessmann i kompletem czujników,

- moduł obsługowy Comfotrol Viessmann,

- zestaw czujników ciśnienia,

- pompa recyrkulacyjna GRUNDFOS typ UPE 32-120,

- pompa mieszająca GRUNDFOS typ UPE 25-40,

- przeponowe naczynie zbiorcze Reflex 280N,

- zawór mieszający, stacja uzdatniania, urządzenia zabezpieczające.

- Muzeum Zamek w Gołuchowie:

- gazowy kocioł grzewczy o mocy Q = 170 kW VIESSMANN, typ PAROMAT TRIPLEX, z palnikiem Korting z regulatorem Dekamatik E,

- zestaw czujników ciśnienia i temperatury,

- pompy GRUNDFOSS,

- aparat grzewczo-wentylacyjny Vitroservis Clima Gdynia,

- termostat Danfoss,

- zawór mieszający, stacja uzdatniania, urządzenia zabezpieczające.

Muzeum Pałac w Rogalinie:

- dwa kotły; gazowy i gazowo-olejowy Viessmann Vitronic,

- zestaw czujników i urządzeń zabezpieczających,

- mieszalniki w samej kotłowni i w punktach odbiorczych Zespołu Pałacowego,

- pompy, naczynie zbiorcze Reflex, filtroodmulniki, stacja uzdatniania wody zawory.

- Pracownia Konserwacji Tkanin, u. Półwiejska 35

-    gazowy grzejnik wody przepływowej TERMET 17,4 kW

- Wyposażenie wymienników centralnego ogrzewania:

- Muzeum Sztuk Użytkowych:

- wymiennik ciepła Q=240 kW,

- pompa obiegowa Grundfoss typ UPE 50-120, przeponowe naczynie zbiorcze Reflex, sterowanie i automatyka firmy Honeywell.

- nowa wymiennikownia  moc ok. 290 kW

- pompy obiegowe 3 szt Grundfoss, 2 naczynia zbiorcze, sterowanie i automatyka Siemens,

- przepustnice , zawory regulacyjne drugi wymiennik ciepła

- Gmach Główny (Galeria Malarstwa i Rzeźby):

- 5 wymienników ciepła centralnego ogrzewania,

- l wymiennik ciepłej wody,

- 7 pomp obiegowych Grundfoss typu 6 UPE, l UPC, 5 przeponowych naczyń zbiorczych Reflex,

- l zbiornik buforowy ciepłej wody,

- sterowanie i automatyka firmy Simens.

- Wspólne wytyczne do realizacji powyższych usług:

W ramach świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonywania czynności serwisowych kotłowni gazowych i wymienników centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacją techniczno – rozruchową danego urządzenia (DTR),

- odnotowywanie wizyt serwisowych w dziennikach serwisowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego,

- informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzeń, które mogłyby spowodować awarię,

- sporządzenia protokołu z wykonywanych czynności serwisowych zawierających w szczególności: opis wykonanych czynności, określenie stanu urządzeń,

- zapewnienia w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę możliwości przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących awarii,

- reakcji na zgłoszoną awarię do 6 godzin od zgłoszenia jej przez Zamawiającego telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Reakcję definiuje się jako przybycie i zabezpieczenie awarii,

- przygotowanie protokołu z awarii oraz kosztorysu materiałów niezbędnych do usunięcia awarii,

- usunięcie awarii w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii bądź w innym uzgodnionym przez strony terminie. Koszt materiałów niezbędnych do usunięcia awarii ponosi Zamawiający,

- wykonywanie czynności serwisowych w miejscu instalacji urządzenia przy użyciu własnych narzędzi,

- utrzymywanie czystości w miejscach wykonywania serwisu.