Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr AZ.281.3.8.2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zapytania ofertowego jest serwisowanie bram i drzwi w budynkach Muzeum Narodowego w Poznaniu:

| Lp. | Rodzaj urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Gmach Główny Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9 |  |  |
| 1. | Drzwi dwuskrzydłowe obsługiwane automatycznie GEZE/ESCO | 7 |
| 2. | Drzwi automatyczne kątowe GEZE | 2 |
| 3. | Brama automatyczna segmentowa CRAWFORD | 1 |
| 4. | Brama manualna CRAWFORD | 2 |
| 5. | Ściana grodzinowa automatyczna | 2 |
| 6. | Brama wjazdowa uchylna z automatyką FAACK | 1 |
| Muzeum Sztuk Użytkowych, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Góra Przemysła 1, Poznań |  |  |
| 1. | Drzwi dwuskrzydłowe obsługiwane automatycznie GEZE/ESCO | 1 |
| 2. | Brama wjazdowa przesuwana z automatyką FAACK | 1 |
| Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9, Poznań |  |  |
| 1. | Drzwi dwuskrzydłowe obsługiwane automatycznie GEZE/ESCO | 1 |

- W ramach świadczenia usługi serwisowania Wykonawca zobowiązany jest  w szczególności do:

- kontroli wszystkich urządzeń sterujących i zabezpieczających według obowiązujących przepisów,

- sprawdzania wszystkich elementów mocujących (poprawienie mocowania),

- sprawdzania poprawności działania mechanizmu jezdnego (górnego i dolnego),

- czyszczenia układu prowadzenia dolnego,

- przeprowadzania dokładnej regulacji napięcia pasków i mechanizmów,

- regulacji czujników optycznych i radarowych (w tym regulacja pola aktywacji i zabezpieczenia),

- sprawdzania poprawności pracy manipulatora - zmiany trybów pracy oraz poziomu uprawnień (poprawienie mocowania),

- sprawdzanie napięcia ekspanderów,

- sprawdzania stabilności otwierania i zamykania drzwi,

- sprawdzanie poprawności podłączenia, połączeń i działania urządzeń elektrycznych,

- sprawdzanie poprawności działania urządzeń zabezpieczających (poprawność pracy fotokomórek, kurtyn podczerwieni, poprawa mocowania przewodów),

- sprawdzanie podłączenia głównej linii zasilającej, a także odseparowania linii zasilających niskonapięciowych i wysokonapięciowych,

- ogólnego sprawdzania działania napędu,

- sprawdzania zawieszenia skrzydeł drzwiowych (linowość skrzydeł),

- odczytywania i analizy historii błędów pracy napędu.

- Ponadto w ramach wykonywania usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

- odnotowywania wizyt serwisowych w dziennikach serwisowych znajdujących się w obiektach Zamawiającego,

- każdorazowego sporządzania protokołów z wykonywanych czynności serwisowych zawierających w szczególności: opis wykonanych czynności, określenie stanu urządzeń,

- zapewnienia w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę możliwości przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących awarii,

- reakcji na zgłoszoną awarię do 6 godzin od zgłoszenia jej przez Zamawiającego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reakcję definiuje się jako przybycie i zabezpieczenie awarii,

- przygotowywania protokołów z awarii oraz kosztorysów materiałów niezbędnych do usunięcia awarii,

- wykonywania czynności serwisowych przy użyciu własnych narzędzi i detergentów.

- utrzymywania czystości w miejscach wykonywania serwisu.

- Częstotliwość wykonywania czynności serwisowych:

Serwisowanie będzie wykonywane  w dni robocze, w godzinach od 800 do 1500 dwa razy w roku, w dwóch terminach:

- od daty podpisania umowy  do 29  kwietnia  2022 r.

- od 3 października do 31 października 2022 r.