Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego AZ.281.3.40.2022

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

…………………………………..…………………………………………………………………………………

Adres:

……………………..………………………………………………………………………………………………

Numer NIP/REGON/KRS-jeśli dotyczy:

………………………………………………………………………..……………………………………………

Numer telefonu/adres e-mail:

…………………………………..…………………………………………..………………………………………

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………..…………………

OFERTA

dla Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Zakup wraz z dostawą oraz montażem sprzętu informatycznego w ramach zadania: Budowa ekspozycji w piwnicach Muzeum Poznania – Ratusza.

- Składam/y swoja ofertę. Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

| Cena netto w złotych polskich jako cena za całościowe wykonanie zamówienia | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto w złotych polskich jako cena za całościowe wykonanie zamówienia |
| --- | --- | --- |
| …………… | …………… | …………… |

Oferuję/my następujący sprzęt:

| Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| SWITCH 48 POE – 2 szt. | typ obudowy: umożliwiający montaż w szafie RACK | Spełnia wymagania : TAK / NIE Producent :……………………… Model :…………………………….. |
|  | całkowita liczba portów: min 48 |  |
|  | obsługa PoE+: tak |  |
|  | zarządzalny: tak |  |
|  | Zgodność z normami: min. IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |  |
|  | przepustowość rutowania/przełączania: min. 104 Gb/s |  |
|  | przepustowość: min. 77 Mp/s |  |
|  | Złącza PoE: tak |  |
|  | Ilość złącz SFP: min 2 |  |
|  | Dodatkowo: min. Po 2 szt. Transcieverów wielomodowych współpracujących ze Switchem |  |
| AccessPoint – 10 szt. | 2,4 GHz: Tak | Spełnia wymagania : TAK / NIE Producent :…………………….. Model :…………………………. |
|  | 5 GHz: Tak |  |
|  | Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az |  |
|  | Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA3,WPA,WPA2 |  |
|  | Obsługa PoE: Tak |  |
|  | Ilość anten: min. 2 |  |
|  | Dodatkowo: Dołączony kontroler (jeśli wymagany do optymalnej poprawności działania) z dożywotnią licencją |  |
| UPS – 2 szt. | Moc pozorna: min. 1500 VA | Spełnia wymagania : TAK / NIE Producent :…………………….. Model :…………………………… |
|  | Czas podtrzymania (obciążenie 100%): min. 10 min |  |
|  | typ obudowy: Rack 2U |  |
|  | złącza: RJ-45, 1x USB |  |
|  | Ilość gniazd sieciowych: 4 |  |
|  | Moc rzeczywista: min. 900W |  |
| Patchpanel – 2 szt. | Patch Panel 48 Portów 19'' Kat.6 z funkcją organizacji kabli czarny | TAK / NIE |
| Patchcord UTP – 50 szt. | Typ: 2xRJ45, linka, 1m | TAK / NIE |
| Patchcord UTP – 100 szt. | Typ: kat.6 2xRJ45, linka, 0,5m | TAK / NIE |
| Gniazdo telefoniczne – 10 szt. | Typ: 2xRJ11 6P4C | TAK / NIE |
| Gniazdo komputerowe – 10 szt. | Typ: 2xRJ45 kat. 6 nieekranowane | TAK / NIE |
| Gniazdo komputerowe – 20 szt. | Typ: 1xRJ45 kat. 6 nieekranowane | TAK / NIE |

- W ramach ceny uwzględniłem/my wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia: dostawa – 14 dni od dnia podpisania umowy, montaż – 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Na dostarczony sprzęt informatyczny udzielam/y gwarancji jakości i rękojmi za wady (w pełnych miesiącach): ……………………………………… miesięcy (minimum 36 miesiące).

- Oświadczam/y, że:

- Jestem/my związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- zapoznałem/my się z niniejszym zapytaniem ofertowym w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń oraz przyjmuję zawarte w nim warunki,

- w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

Lista załączników (integralna część oferty):

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

| .................................................... | .................................................... |
| --- | --- |
| (miejscowość, data) | (podpis i pieczątka Wykonawcy) |