Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego AZ.281.3.42.2022

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

…………………………………..…………………………………………………………………………………

Adres:

……………………..………………………………………………………………………………………………

Numer NIP/REGON/KRS-jeśli dotyczy:

………………………………………………………………………..……………………………………………

Numer telefonu/adres e-mail:

…………………………………..…………………………………………..………………………………………

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………..…………………

OFERTA

dla Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe pn. Zakup wraz dostawą, montażem oraz uruchomieniem systemu multimedialnego.

- Składam/y swoja ofertę. Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

| Cena netto w złotych polskich jako cena za całościowe wykonanie zamówienia | Stawka podatku VAT (%) | Cena brutto w złotych polskich jako cena za całościowe wykonanie zamówienia |
| --- | --- | --- |
| …………… | …………… | …………… |

Oferuję/my następujący sprzęt:

- Kamera IP 4K – 4 sztuki

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | Kamera IP 4K | Producent :……………………… Model :…………………………….. |
| Technologia | IP | TAK / NIE |
| Kompresja | min. H.265/H.264/H.264/MJPEG | ....................................... |
| Przetwornik obrazu | Min. 1/2.8" CMOS | ....................................... |
| Rozdzielczość | Min. 3840x2160 (8Mpx) 4K | ....................................... |
| Widoczność w nocy | Min. 50m | ....................................... |
| Obiektyw | Min. 4mm | ....................................... |
| Zasilanie | 12V DC & PoE | TAK / NIE |
| Klasa szczelności, wandaloodporność | IP67 | TAK / NIE |
| Wymagania dodatkowe | Inteligentna analiza obrazu, zastosowanie zewnętrzne, Onvif Profil S, Uchwyt montażowy, okablowanie montażowe z uwzględnieniem przyklejenia poprzez stopki odgromowe Montaż urządzeń we wskazanych miejscach – balustrada, Gwarancja 36 miesięcy, Serwis 36 miesięcy uwzględniający przegląd raz na pół roku, | TAK / NIE |

- Rejestrator do kamer – 1 sztuka

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | Rejestrator sieciowy IP NVR | Producent :……………………… Model :…………………………….. |
| Ilość kanałów | Min. 16 | ....................................... |
| Rozdzielczość nagrywania | Min. 8MP/6MP/5MP/4MP/2MP | ....................................... |
| Podgląd na żywo | TAK | TAK / NIE |
| Funkcja Pentaplex | TAK | TAK / NIE |
| Odtwarzanie kanałów | Min. 4 kanały 4K/8MPx, 5 kanałów 5MPx, 8 kanałów 4MPx, 9 kanałów 3MPx, 16 kanałów 1080p | TAK / NIE |
| Ilość obsługiwanych dysków | Min. 2 | .................................... |
| Obsługiwana pojemność dysku | Max. 2 x 10 TB HDD SATA | ................................... |
| Dodatkowe dyski do przechowywania nagrań | Tak, Min. 2TB | ................................... |
| Switch PoE: | TAK | TAK / NIE |
| Wymagania dodatkowe | System IVA i ROI, Podgląd na żywo w rozdzielczości do 4K przez port HDMI, Obsługa standardu Onvif profil S, Wyszukiwanie kamer IP innych producentów zgodnych z protokołem Onvif, Obsługa IVA (Inteligentnej Analizy Wideo) z kamerami innych producentów w oparciu o standard Onvif na 2 kanałach, Wbudowany web-service, gwarancja 36 miesięcy, Serwis 36 miesięcy uwzględniający przegląd raz na pół roku, Montaż urządzenia we wskazanym miejscu miejscach | TAK / NIE |

- Monitor wielkoformatowy profesjonalny – 4 sztuki

| Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Typ | Monitor wielkoformatowy profesjonalny z urządzeniem umożliwiającym wyświetlanie treści na ekranie | Producent :……………………… Model :…………………………….. |
| Przekątna ekranu | Min.75” | .................................... |
| Typ matrycy | IPS | TAK / NIE |
| Rozdzielczość fizyczna | Min.4K UHD | ................................... |
| Odświeżanie | Min. 60Hz | .................................... |
| Cyfrowe wejścia sygnału | Min. DVI x1, min. HDMI x3, Min. DisplayPort | .................................... |
| WiFi | TAK | TAK / NIE |
| Sterowanie | RJ45 (LAN) x1 | TAK / NIE |
| Czas pracy bez przerwy | Min. 18/7 | .................................... |
| Wymagania dodatkowe | Zastosowania monitora: przemysłowe, reklama, ścianki ekspozycyjne, Gwarancja 36 miesięcy, Serwis 36 miesięcy uwzględniający przegląd raz na pół roku, Ruchomy uchwyt montażowy do moniora, Montaż urządzeń we wskazanych miejscach , Dodatkowe zabezpieczenie przeciwwandalowe uniemożliwiające dostęp do monitora oraz uszkodzenie monitora, | TAK / NIE |
| informacje dodatkowe | kamery montowane do metalowej balustrady na wieży ratusza, przewody sygnałowe (skrętka) są doprowadzone z wartowni na parterze do miejsca montażu kamer (zdjęcia poniżej), przewód należy przymocować (na klej) do blaszanej powierzchni na końcowym odcinku, rejestrator w wartowni, dedykowane urządzenie umożliwiające przekazanie obrazu z rejestratora do monitora za pomocą połączenia internetowego, | TAK / NIE |

- W ramach ceny uwzględniłem/my wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam/y, że:

- Jestem/my związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- zapoznałem/my się z niniejszym zapytaniem ofertowym w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń oraz przyjmuję zawarte w nim warunki,

- przedmiot zamówienia wykonam/my zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa, wszelkie czynności wchodzące w zakres niniejszego zamówienia będą wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz doświadczenie i umiejętności zapewniające ich prawidłową realizację,

- w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

Lista załączników (integralna część oferty):

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

| .................................................... | .................................................... |
| --- | --- |
| (miejscowość, data) | (podpis i pieczątka Wykonawcy) |