Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestawienie dostarczanych przez Wykonawcę urządzeń do systemu SSWiN w Muzeum Etnograficznym – oddział MNP:

| lp. | nazwa urządzenia |  |  | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Centrala | Satel Integra 256 PLUS |  | 1 |
| 2. | Moduł LAN | Satel ETHM-1 Plus |  | 1 |
| 3. | Oprogramowanie | Licencja bazowa |  | 1 |
| 4. | Oprogramowanie sterowaniem SSWiN | Licencja na podłączenie systemów SSWiN Satel |  | 1 |
| 5. | Oprogramowanie SEI 250 | Licencja na obsługę 250 elementów SSWiN |  | 1 |
| 6. | Stacja kliencka | Komputer i7, 16 GB RAM, dyski SSD + 2 TB, |  | 1 |
| 7. | Monitor 27” | Monitor 27” Full HD |  | 2 |
| 8. | Obudowa Centrali | Satel OMNI-4 (obudowa metalowa z transformatorem, GRADE 3) |  | 1 |
| 9. | Akumulator | VPRO 12V/18Ah |  | 1 |
| 10. | Czujka PIR | Satel IVORY |  | 1 |
| 11. | Kontaktron | Satel S-4 |  | 1 |
| 12. | Manipulator | Satel INT-KLCD-GR |  | 1 |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu VMS z modułem integracji systemu SSWiN marki Satel Integra określonej w tabeli powyżej. W ramach zapytania należy dostarczyć stację roboczą wraz z oprogramowaniem klient/serwer. Zarówno aplikacja kliencka jak i serwerowa powinna zostać zainstalowana na dostarczonej stacji a w późniejszym okresie zapewniać możliwość przeniesienia usługi serwerowej na dedykowany serwer.

System musi umożliwiać eksport oraz import na nowe urządzenie całej konfiguracji systemu a w szczególności: kont użytkowników oraz administratorów, kamer, urządzeń SSWiN z podziałem na strefy oraz linie, scenariuszy alarmowych, map obiektu oraz widoków. Eksport musi być zabezpieczony hasłem i umożliwiać odtworzenie konfiguracji tylko posiadaczowi hasła administratora.

Minimalne parametry oprogramowania:

Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiał audio-wideo, dane uużytkowników systemu, logi systemowe i alarmowe muszą być przechowywane na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, szafie serwerowej:

- system musi zapewniać szyfrowane połączenia pomiędzy serwerem a aplikacjami klienckimi

- system musi umożliwiać eksport materiału audio-wideo z poziomu aplikacji klienckiej bezpośrednio na serwerze.

- eksportowany materiał przekazywany instytucjom zewnętrznym musi być zabezpieczony hasłem. Odtworzenie eksportowanego materiału będzie możliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasła.

- system musi umożliwiać dostęp do pełnej funkcjonalności systemu po podaniu haseł dwóch użytkowników

- system musi rejestrować zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyświetleniu obrazu z kamery, archiwizację materiału audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej;

- system musi umożliwiać anonimizację osób zarejestrowanych przez system monitoringu oraz umożliwiać przeglądanie materiału wideo bez funkcji anonimizacji przez użytkowników o właściwych uprawnieniach lub w trybie dwóch użytkowników;

- w przyszłości możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego:

- aplikacja 64-bitowa

- obsługę systemów wieloprocesorowych

- otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców

- oprogramowanie serwerowe współpracujące w różnymi platformami systemowymi

- możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu

- intuicyjny interfejs użytkownika

- zdalną obsługę podłączonych urządzeń z poziomu oprogramowania zarządzającego

- tryb wielomonitorowy

- równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer

- równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map

- zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących do-stępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, przycisków wirtualnych itp.

- możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników

- powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana o łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów

- obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku

- tworzenie wirtualnych przycisków – umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- multi streaming – wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowej z każdej z kamer 1 strumień wysokiej rozdzielczości do zapisu 2 strumień niskiej rozdzielczości do podglądu na żywo

- możliwość wykrywania ruchu w obrazie

- obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach

- obsługa wejść oraz wyjść alarmowych w kamerach

- możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników

- otwarty interfejs dla szerokiej gamy różnorakich aplikacji

- integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów

- integracja z istniejącymi systemami analogowymi

- schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń

- uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozwory.

- kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji

- monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak: zmiany w konfiguracji serwera oraz kamer, potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora

- sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem manipulatora 3-osiowego

- system musi zapewniać funkcję automatycznego zapisu awaryjnego, zapewniającego automatyczne przełączenie zapisu oraz udostępniania obrazu z kamer przez serwer awaryjny.

Wymagania do integracji po uruchomieniu systemu CCTV:

Integracja systemu monitoringu wizyjnego z systemem sygnalizacji włamania

System obsługi monitoringu wizyjnego powinien umożliwić zintegrowanie ze sobą systemu alarmowego poprzez jego monitorowanie w czasie rzeczywistym. Dane z systemu alarmowego powinny być przekazywane za pomocą protokołu TCP/IP.

System powinien umożliwić automatyczna obsługę na mapie obiektu na stanowisku operatora poprzez następujące funkcje:

- zmiana ikony informującej o stanach wejść centrali alarmowej takich jak stan spoczynku, naruszenie, alarm, sabotaż,

- zmiana ikony informującej o stanach wyjść centrali alarmowej takich jak aktywna, nieaktywna z możliwością zdalnego przełączania jego stanów,

- graficzna zmiana stanu strefy dozorowej z możliwość aktywacji i dezaktywacji czuwania oraz kasowania alarmów w strefach dozorowych,

- graficzna zmiana stanu czujnika systemu Varya na aktywnych mapach obiektu

- automatyczne wywołanie mapy zawierającej czujniki w stanie alarmu

- automatyczne wywołanie presetów w kamerach PTZ i/lub cyfrowych presetów w panoramicznych kamerach stałopozycyjnych

- sygnalizacja dźwiękowa w przypadku wystąpienia alarmu z możliwością przypisania własnych komunikatów dla każdego ze zdarzeń,

- informacja o alarmie w wyskakującym oknie wraz instrukcją postępowania dla operatora,

- wymuszenie potwierdzenia odczytania wyświetlonego komunikatu z systemu alarmowego przez operatora,

- automatyczna zmiana podziału kamer, dostosowana do odpowiednich alarmów,

Stacja kliencka i monitory.

Minimalne parametry stacji klienckich (1 sztuki) :

- procesor osiągający wynik nie mniejszy niż 12000 punktów w testach Passmark CPU

- pamięć RAM min. 16 GB DDR4 2666MHz

- dysk systemowy SSD o pojemności min. 240GB

- dysk dodatkowy o pojemności min. 2TB

- karta graficzna obsługująca 4 monitory, wyposażona w pamięć RAM min 4GB

- system operacyjny 64 bitowy z obsługą „Active Directory” zgodny z wymogami producenta oprogramowania

- karta sieciowa 1000 Mbit/s

- komputer  wyposażony przez producenta w mysz oraz klawiaturę

- gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji

Minimalne parametry monitorów 27” (2 sztuki):

- praca w trybie ciągłym 24h/7

- przekątna: 27”,

- rozdzielczość: 1920*1080

- podświetlenie: LED

- jasność: 300 cd/m2

- kontrast: 1000:1

- kąt widzenia: 1780/1780

- czas reakcji: 14ms

- wejścia: DVI-D×1, HDMI×1

Zestawienie urządzeń

|  | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Stacja kliencka | Komputer i7, 16 GB RAM, dyski SSD + 2 TB, | 1 |
| Monitor 27” | Monitor 27” Full HD | 2 |
| Oprogramowanie | Licencja bazowa | 1 |
| Oprogramowanie wtyczka SSWiN | Licencja na podłączenie systemów SSWiN Satel | 1 |
| Oprogramowanie SEI 250 | Licencja na obsługę 250 elementów SSWiN | 1 |