Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

…………………………………..…………………………………………………………...…………………………………………..…

Adres:

……………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………

Numer NIP/REGON/KRS-jeśli dotyczy:

………………………………………………………………………..…………………………………………………………….………

Numer telefonu/adres e-mail:

…………………………………..…………………………………………..……………………………………………………………

Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy, która będzie odpowiedzialna za realizację zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………

OFERTA

dla Muzeum Narodowego w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznań

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wraz z dostarczeniem sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego dla Muzeum Sztuk Użytkowych na Zamku Królewskim w Poznaniu, Oddziału Muzeum Narodowego w poznaniu, składam/my swoją ofertą na następujących warunkach:

- Cena oferty brutto za realizację całego zadania wynosi: ……………………………….. zł (słownie: ………………………………………), w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki …………….%.

- Oferuję/my następujący sprzęt:

| Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry proponowane przez Wykonawcę/potwierdzenie parametrów TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Projektor (1 szt.) | Producent: ..................................... Model: .............................................. |  |
|  | Technologia wyświetlania LCD Jasność projektora: 4000 ANSI lm Rozdzielczość rzeczywista: 1920 x 1200 WUXGA 16:10 Kontrast: 16000 : 1 Współczynnik projekcji 1 : 1,2 – 2 Czas pracy lampy: +/- 10000 godzin w trybie normalnym +/- 20000 godzin w trybie ekonomicznym Keystone: +/- 30° ręczny poziomy +/- 30° automatyczny /ręczny pionowy | TAK |
|  | Złącza sygnałowe wejściowe: min. 1 x VGA - Mini D-sub 15-pin min. 2 x HDM RCA - Composite Video in min. 2 x RCA stereo min. 1 x 3.5mm Mini Jack stereo | ............................................................................... |
|  | Złącza sygnałowe wyjściowe: VGA - Mini D-sub 15-pin min. 1 x 3.5mm Mini Jack stereo | ................................................................................ |
|  | Poziom szumu podczas pracy: tryb jasny - max. 40 dB ryb ECO – max. 30dB | ................................................................................. |
|  | Obiektyw: F= 1,5–2,08 f= 17,2–27,7 mm Zoom - regulacja wielkości obrazu: Ręczny Focus - regulacja ostrości obrazu: Ręczna Głośnik wewnętrzny: 16 W mono | TAK |
|  | Wymiary: max. 350 x 105 x 265 (bez nóżek i obiektywu) | ................................................................................. |
|  | Waga: max. 4 kg | ................................................................................. |
|  | Pobór mocy: max. 300W (Normal) / max. 210 W (ECO) Lampa: ok. 200 W AC (max. 160 W - Tryb Eco ) | ................................................................................. |
| Ekran ramowy do projekcji wielkoformatowej (1 szt.) | Możliwa instalacja ekranu na ścianie lub na suficie Wzmacniana konstrukcja całego ekranu Czarna ramka zwiększające kontrast oglądanego obrazu (szer. +/-10 cm) Aluminiowa, wzmacniana rama ekranu z szybko-złączek w kolorze stalowym Skokowa regulacja wysokości położenia ekranu nad ziemią w dużym zakresie Powierzchnia projekcyjna wykonana z PVC bez kadmu, mocowana na zatrzaski Nowoczesny system równomiernego napinania płótna wzdłuż całej długości ramy Wygodna walizka na kółkach z okuciami ułatwiająca transport i przechowywanie ekranu Zintegrowany system szybkiego, montażu-demontażu ramy Drobnoziarnista struktura warstwy wierzchniej idealna do projekcji Full-HD/3D Płótno pogodo-odporne 3-warstwowe Instrukcja instalacji ekranu w języku polskim Podstawa 300cm, 16:10 | TAK |
| Mikser video (1 szt.) | przyciski ułatwiające płynną zmianę źródeł sygnału | TAK |
|  | współpraca z komputerami, konsolami, projektorami |  |
|  | obsługa platform online do transmisji |  |
|  | Min. 4 wejścia HDMI | ................................................................................ |
|  | Min. 2 wejścia 3,5 mm mini jack stereo | ................................................................................. |
|  | wyjście USB-C 3.1 Gen 1 | TAK |
|  | Standardy wideo wejścia HD 720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60 |  |
|  | Standardy wideo wyjścia HD 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 |  |
|  | Wideo Sampling 4:2:2 YUV |  |
|  | Kolory 10-bit |  |
|  | Przestrzeń barwna Rec 709 |  |
|  | Rozdzielczość HDMI wejścia dla komputerów 1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz and 60Hz 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59.94 and 60Hz 1920 x1080i 50 and 59.94Hz 60Hz |  |
| Matryca skalująca (1 szt.) | Zgodność HDMI: HDMI 2.0 | TAK |
|  | Zgodność HDCP: HDCP 2.2 oraz HDCP 1.4 |  |
|  | Pasmo wideo: 18Gb/s |  |
|  | Obsługiwane rozdzielczości wideo: do 4K2K 50Hz/60Hz (YCbCr 4:4:4), 4K2K, 30Hz, 3D |  |
|  | Przestrzeń kolorów: RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0 |  |
|  | Głębia kolorów: 8-bit, 10-bit, 12-bit [1080P, 4K30Hz, 4K60Hz (YCbCr 4:2:0)], 8- bit [4K60Hz (YCbCr 4:4:4)] |  |
|  | Obsługiwane formaty audio HDMI: PCM2.0/5.1/7.1CH, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX,DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD |  |
|  | Obsługiwane formaty audio optycznego: PCM2.0, Dolby Digital / Plus, DTS |  |
|  | Obsługiwane formaty audio L/R: PCM2.0CH: w przypadku włączenie funkcji ARC w matrycy i w TV sygnał zwrotny audio wielokanałowego pojawi się na wyjściu audio optycznym SPDIF. Nie będzie natomiast sygnału na wyjściu audio analogowym, na którym pojawi się on w przypadku zwykłej pracy matrycy bez funkcji ARC, gdy na wejście podawany jest sygnał HDMI z audio |  |
|  | Ochrona ESD: Human-body Model: ±8kV (Air-gap discharge), ±4kV (Contact discharge) |  |
|  | Min. Wejścia: 4× HDMI typu A [19-pinowe żeńskie] | .................................................................................. |
|  | Min. Wyjścia: 2× HDMI typu A (19-pinowe), min. 1× L/R Audio 3.5mm Stereo Mini-jack, 1× Optyczne（SPDIF) | ................................................................................... |
|  | Obudowa: Czarna metalowa | TAK |
|  | Wymiary: max. 260mm (szer.) × 110mm (głęb.) × 30mm (wys.) | .................................................................................... |
|  | Masa: max. 650g | ..................................................................................... |
|  | Zasilanie: wejście: AC100~240V 50/60Hz, wyjście: DC12V/1A | TAK |
|  | Pobór mocy: max. 3.8W | ..................................................................................... |
|  | Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F | TAK |
|  | Temperatura magazynowania: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F |  |
|  | Wilgotność względna: 20~90% RH |  |
| Extender video (1 szt.) | Szerokość pasma: 297 MHz [10,2 Gb/s] | TAK |
|  | Wejścia nadajnika: min. 1x HDMI, min. 1x IR [stereo minijack 3,5mm], min. 1x 3-pinowy konektor Phoenix [RS-232] | ..................................................................................... |
|  | Wyjścia nadajnika: min. 1x HDBaseT [RJ-45], min. 1x IR [stereo minijack 3,5mm] | ..................................................................................... |
|  | Wejścia odbiornika: min. 1x HDBaseT [RJ-45], min. 1x IR [stereo minijack 3,5mm | ..................................................................................... |
|  | Wyjścia odbiornika: min. 1x HDMI, 1x IR [stereo minijack 3,5mm], min. 1x 3-pinowy konektor Phoenix [RS-232] | ..................................................................................... |
|  | Obsługa PoE (Power over Ethernet) | TAK |
|  | Wymiary: max. 120 (dł.) x 70 (szer.) x 25 (wys.) mm | ..................................................................................... |
|  | Masa: max. 200 g (x2) | ..................................................................................... |
|  | Temperatura pracy: 0 – 40 °C | TAK |
|  | Temperatura przechowywania: -20 – 60 °C |  |
|  | Zasilanie: DC 24V 1 |  |
|  | Wilgotność względna: 20 – 90% |  |
|  | Maksymalny pobór mocy: 20W |  |
| Pilot bezprzewodowy do prezentacji (1 szt.) | laser klasy 2 (maks. moc wyjściowa poniżej 1 mW) | TAK |
|  | długość fali: 640～660 nm (czerwone światło) |  |
|  | wymiary max. 40 x 120 x 30mm | ..................................................................................... |
|  | masa: max. 60g | ..................................................................................... |
|  | zasilanie: 2 baterie AAA | TAK |
| Uchwyt do projektora (1 szt.) | płynna regulacja odległości projektora od sufitu w zakresie ok. 60 - 100 cm | TAK |
|  | możliwość pochylenia projektora w zakresie +/- 30 stopni w każdą ze stron |  |
|  | maksymalne obciążenie: 25 kg |  |
|  | możliwość prowadzenia kabli wewnątrz uchwytu |  |
| Głośnik instalacyjny (6 szt.) | Moc RMS 60 W | TAK |
|  | Pasmo przenoszenia 75 Hz - 20kHz |  |
|  | Skuteczność max. 103 dB | ..................................................................................... |
|  | Impedancja 16 Ohm | TAK |
|  | Głośnik wysokotonowy 1" Driver Celestion |  |
|  | Kąt rozproszenia 60° x 60° |  |
|  | Typ obudowy Zamknięta |  |
|  | Wykończenie lakier, kolor biały |  |
|  | Złącza Zaciski |  |
|  | Gniazdo statywowe Brak |  |
|  | Wymiary max. 150 x 230 x 130mm | ..................................................................................... |
|  | Masa: max 5 kg | ..................................................................................... |
|  | Akcesoria W komplecie uchwyt montażowy typu C - pionowy i obejma do montażu poziomego | TAK |
| Wzmacniacz mocy (1 szt.) | Moc wyjściowa RMS 4 x 120 W (możliwość zastosowania w instalacji niskoomowej przy obciążeniu min. 4 Ohm) | TAK |
|  | Pasmo przenoszenia 20Hz – 22kHz |  |
|  | Zabezpieczenia Termiczne, DC na wyjściu |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne |  |
|  | Wymiary 1U max. 250239mm głębokości | ..................................................................................... |
|  | Waga max. 4 kg | ..................................................................................... |
| Mikser cyfrowy 8 stref, sterowany bezprzewodowo (1 szt.) | Ilość kanałów min. 12 x mono + 2 x stereo | TAK |
|  | Wejścia mono min. 12 mikrofonowych, w tym 4 combo (XLR/Jack) Wejścia stereo min. 2 x stereo (złącza jack 6,3mm) | .................................................................................... |
|  | Korekcja brzmienia Pełno-parametryczna, 4 punktowa, Każdy punkt może być regulowany w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, Regulowana dobroć - Q Gotową korekcję można zapisać w bibliotece korektora jako preset | TAK |
|  | Zasilanie Phantom +48V w każdym kanale |  |
|  | Aux 6 - wyjść XLR |  |
|  | Procesor efektów 4 stereofoniczne efekty (reverb, delay, modulacja, 15-pasmowy korektor graficzny) |  |
|  | Wyjścia - kanał lewy i prawy (2 x XLR) - min. 6 x AUX (XLR) - AES/EBU (XLR) - SPDIF wej./wyj. RCA - słuchawkowe (jack 6,3mm) - min. 2 x USB 2.0 do zapisu i odtwarzania muzyki i scen z pamięci przenośnej typu pendrive | .................................................................................... |
|  | Wyświetlacz Wbudowany, dotykowy, przekątna 7" | TAK |
|  | Dodatkowe dane: Wbudowane procesory dynamiki Profesjonalne przetworniki AD/DA: 48 kHz, 24bit Procesor wewnętrzny DSP: 40 bit, SHARC procesor Wbudowany interfejs wi-fi |  |
| mikrofon bezprzewodowy do ręki z wkładką SM58 pasmo H8E (1 szt.) | Praca w paśmie UHF H8E | TAK |
|  | 8 zakresów częstotliwości dla różnych krajów |  |
|  | W każdym zakresie częstotliwości możliwość pracy do 12 zestawów |  |
|  | Automatyczny wybór częstotliwości i synchronizacji z nadajnikiem |  |
|  | Wszystkie urządzenia pracują w układzie "diversity" zapewniając ciągłość transmisji |  |
|  | Wyjście sygnału w odbiorniku - symetryczne: XLR i niesymetryczne: jack |  |
|  | Blokada częstotliwości roboczych |  |
|  | Wskaźnik LED grupy i numeru kanału w nadajniku i odbiorniku |  |
|  | Dioda LED audio w odbiorniku wskazująca odbiór sygnału audio i sygnał przesterowany z nadajnika |  |
|  | Dioda LED ready w odbiorniku wskazująca załączenie nadajnika |  |
|  | Wskaźnik LED zasilania i stanu baterii w nadajniku |  |
|  | Układ ARC poprawiający brzmienie, redukujący szumy i zakłócenia |  |
|  | Przełącznik czułości mikrofonu w nadajniku |  |
|  | Zasięg ok. 100 m |  |
|  | Moc nadajnika - 10 mW |  |
|  | Pasmo przenoszonych częstotliwości przez system - 50Hz-15.000Hz |  |
|  | Dewiacja - 33 kHz |  |
|  | Zniekształcenia - mniejsze niż 0,5% |  |
|  | Dynamika - 100dB |  |
|  | Zasilanie nadajnika - 2 x AA (R6)- do 14 godzin nieprzerwanej pracy |  |
|  | Nadajnik: Charakterystyka kardioidalna |  |
|  | Przetwornik w nadajniku: dynamiczny |  |
| Di-box (1 szt.) | Ilość kanałów 8 | TAK |
|  | Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz (+/- 3dB) |  |
|  | Stosunek sygnał/zakłócenia - 104 dBu |  |
|  | Złącza wejściowe: min. 8 x jack 6,3 mm TS link: min. 8 x jack 6,3 mm TS wyjściowe: min. 8 x jack 6,3 mm TS min. 8 x XLR TRS | .................................................................................... |
|  | Dodatkowe dane w każdym kanale: przycisk tłumika poziomu sygnału -30 dB przycisk rozłączenia masy elektrycznej przycisk układu wzmocnienia sygnału +20 dB | TAK |
|  | Wymiary max. 220 x 45 x 490mm | .................................................................................... |
|  | Masa urządzenia max. 2,5 kg | .................................................................................... |
| Przewód głośnikowy (2x1,5mm2) 100 m | Typ przewodu: głośnikowy typu linka, płaski, instalacyjny | TAK |
|  | Ilość żył: dwie żyły każda w izolacji PCV |  |
|  | Przekrój żył: 2 x 1,5mm2, 84 żyłki o średnicy 0,15mm2 |  |
|  | Wymiar zewnętrzny: 3,5mm x 7mm |  |
|  | Kolor: izolacja przezroczysta |  |
|  | Cechy: wykonany z miedzi wysokiej czystości, elastyczna izolacja |  |
| Przewód mikrofonowy (2x0,22m2) 20 m | przekrój żył: 2 x 0,22 mm2 (AWG 24), każda z dwóch żył zawiera 28 żyłek miedzi 0,10mm | TAK |
|  | wymiar zewnętrzny: średnica 6,15 mm, izolacja z polietylenu |  |
|  | pojemność żyła/żyła: 60 pF |  |
|  | pojemność żyła/oplot ekranujący: 100 pF |  |
|  | rezystancja: 85 Ohm/km |  |
|  | kolor: czarny |  |
|  | cechy: doskonałe pasmo przenoszonych częstotliwości audio, małe straty sygnału, bawełna wypełniająca pod oplotem ekranującym, bardzo elastyczny, bardzo niska pojemność elektryczna |  |
| Statyw mikrofonowy z wysuwanym ramieniem teleskopowym (1 szt.) | Długość ramienia: w przedziale 100-110cm. | .................................................................................... |
|  | Cechy szczególnie korzystne: - wysokość nieco większa od standardowych statywów - wysuwane ramię poziome (teleskopowe) - dłuższe nogi zapewniające większą stabilność - odciągi do nóżek zabezpieczające przed zniszczeniem w przypadku ich nadepnięcia (do obciążenia nawet 100kg) - możliwość obrócenia ramienia w poziomie przy zakręconej śrubie rury pionowej | TAK |
|  | Masa max. 3 kg | .................................................................................... |
|  | Wymiary Wysokość: w przedziale 100-110 do max. 180 cm-171 cm | .................................................................................... |
| Pulpit mikrofonowy delegata (9 szt.) | Metoda transmisji: kabel połączeniowy | TAK |
|  | Charakterystyka: kardioida |  |
|  | System: back electret |  |
|  | Pasmo przenoszenia: 50-18 000 Hz |  |
|  | Zasilanie: z jednostki sterującej CS-1CU |  |
|  | Długość gęsiej szyi: 400 mm |  |
|  | Wymiary: max. 120x70x170mm (podstawa) | .................................................................................... |
|  | Masa: ok. 1 kg | .................................................................................... |
|  | Kabel: +/- 2 m | .................................................................................... |
|  | Złącza: mikrofonowe, min. 2 x gniazdo 3.5mm, min. 1 x 2m kabel połączeniowy z 7-pinowym wtykiem DIN, min. 1 x 7-pinowe gniazdo DIN |  |
| Pulpit mikrofonowy przewodniczącego (1 szt.) | Metoda transmisji: kabel połączeniowy | TAK |
|  | Charakterystyka: kardioida |  |
|  | System: back electret |  |
|  | Pasmo przenoszenia: 50-18 000 Hz |  |
|  | Zasilanie: z jednostki sterującej CS-1CU |  |
|  | Długość gęsiej szyi: 400 mm |  |
|  | Masa: +/- 1 kg |  |
|  | Kabel: +/- 2 m |  |
|  | Złącza: mikrofonowe, min. 2 x gniazdo 3.5mm, min. 1 x 2m kabel połączeniowy z 7-pinowym wtykiem DIN, min. 1 x 7-pinowe gniazdo DIN |  |
| Jednostka centralna do pulpitów konferencyjnych (1 szt.) | zasilanie: 100-240V ̃/50-60Hz/90VA | TAK |
|  | Wymiary: max. 360x90x150mm | ................................................................................... |
|  | Masa: max. 2kg | .................................................................................... |
|  | Połączenia (min.): 2 x RCA (wejście/wyjście dla centrali telefonicznej) 2 x RCA (wejście/wyjście, np. dla korektora) 2 x RCA L/R (wejście/wyjście dla rejestratora) 2 x RCA (wejście/wyjście liniowe) 1 x XLR (wejście mikrofonowe) 2 x 7-pinowy DIN (pulpity mikrofonowe) | ................................................................................... |
| Kabel do pulpitów konferencyjnych (10 m) | Masa: max. 650 g | ................................................................................... |
|  | Połączenia: 7-pinowy wtyk DIN, 7-pinowe gniazdo DIN | TAK |

- Udzielamy ……………….. miesięcznej (min. 24- miesiące) gwarancji jakości i rękojmi za wady na dostarczony sprzęt nagłaśniający i audiowizualny.

- W ramach ceny uwzględniłem/my wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Zobowiązujemy się do dostarczenia sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego do 30 grudnia 2022 r.

- Oświadczam/y, że:

- Jestem/my związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni,

- zapoznałem/my się z niniejszym zapytaniem ofertowym w tym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę zastrzeżeń oraz przyjmuję zawarte w nim warunki,

- w przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- nie zachodzą w stosunku do mnie/nas przesłanki wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).

………………………………………………………………………………………………..……………………                                                                                                                                                                     (data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentacji)