AZ.281.21.U.2021                                                                                                                            Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwisowanie wind platformowych dla osób niepełnosprawnych w Muzeum Pałacu w Rogalinie

- Prowadzenie konserwacji platform dla osób niepełnosprawnych :

- Platforma dla niepełnosprawnych Vimec E10 (wewnątrz budynku) – 1 szt

- Platforma dla niepełnosprawnych Kali B (wewnątrz budynku)  – 1 szt

- Platforma dla niepełnosprawnych Kali B (na zewnątrz budynku) – 1 szt

- Platforma dla niepełnosprawnych Cibes A5000 (wewnątrz budynku)  – 1 szt

zamontowanych w oddziale Muzeum Narodowego w Rogalinie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do konserwowania platform zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją techniczno-ruchową oraz przepisami urzędu dozoru technicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń transportu bliskiego, w tym urządzeń dla osób niepełnosprawnych.

- Zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego konserwację urządzeń dźwigowych przeprowadza się raz w miesiącu z następującym zakresem konserwacji:

- Przegląd zespołów i części urządzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami  urzędu dozoru technicznego:

- oględziny reduktora z silnikiem, aparatury sterowej i stycznikowej,

- stan elementów  toru jezdnego,

- sprawdzenie działania kontaktów bezpieczeństwa, ogranicznika prędkości, wyłączników krańcowych.

- Czyszczenie i smarowanie elementów platformy:

- toru jezdnego,

- smarowanie elementów ruchowych urządzenia wg instrukcji smarowania.

- Dokonanie regulacji:

- układu napędowego,

- kontaktów bezpieczeństwa,

- elementów wchodzących w skład aparatury sterowej.

- Usuwanie usterek elektromechanicznych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania platform w stałym ruchu, z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.

- Cena za konserwację obejmuje koszt dojazdów. W przypadku stwierdzenia przez konserwatora, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, uszkodzenia platformy spowodowanego wadliwą eksploatacją, kradzieżą lub dewastacją itp., koszty dojazdu konserwatora i naprawy urządzenia będą dodatkowo doliczone do faktury zasadnicznej za konserwację, po uprzedniej akceptacji kosztorysu przez Zamawiającego

- Cena za konserwację nie obejmuje wykonania prac typu: remonty i modernizację urządzenia.  Konieczność wykonania remontu urządzenia ustala konserwator lub inspektor UDT. Zamawiający zobowiązany jest do wystawienia  zlecenia.

- Opłaty związane z corocznymi pomiarami elektrycznymi wykonanymi przez  Zamawiającego oraz odbiorami i nadzorem nad platformami wykonanymi przez UDT pokrywa dodatkowo zleceniodawca.

- W przypadku konieczności wykonanie pomiarów i badań rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności działania elektrycznych urządzeń ochronnych wynagrodzenie Wykonawcy będzie równe miesięcznej stawce za usługę konserwacyjną.