AZ.281.24.U.2021                                Opis przedmiotu zamówienia                                         Załącznik nr 1

Zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz przed szkodnikami dachów w oddziałach MNP w Rogalinie, Śmiełowie i Gołuchowie

- Zabezpieczenie przed szkodnikiem

Łącznie w trzech oddziałach należy zabezpieczyć  środkami chemicznymi do zwalczania szkodników ok. 700 m2 więźby dachowej już porażonej oraz w jej  bezpośrednim otoczeniu

Powierzchnia do zabezpieczenia przeciw owadom w oddziałach:

- Rogalin ok. 150 m2

- Gołuchów ok 200 m2

- Śmiełów ok. 350 m2

Cena powinna obejmować  usunięcie mechaniczne warstwy porażonej nie stanowiącej własności konstrukcyjnej elementu drewnianego oraz dwukrotne malowanie w odstępach czasowych około 1-2 miesięcy.

Zalecane preparaty chemiczne to np.:

- Altax Hylotox,

- Remmers,

- Strong na szkodniki w drewnie,

- Xirein.

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Preparat ogniochronny do drewna opóźnia moment zapalenia się drewna, zmniejsza szybkość powierzchniowego rozprzestrzeniania się płomieni i zmniejsza intensywność spalania się materiałów palnych. Dodatkowo na rynku dostępne są impregnaty, które zabezpieczają drewno przed grzybami domowymi, pleśniowymi i owadami np. FOBOS M4 . Zaimpregnowane przeciwpożarowo drewno, zgodnie z przepisami klasyfikowane jest do klasy B lub C, czyli jako materiały niezapalne lub trudno zapalne oraz nierozprzestrzeniające lub trudno rozprzestrzeniające ogień.

Prace należy wykonać impregnatem ogniochronnym przeznaczonym do ochrony drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej zabezpieczającym przed działaniem:

- ognia,

- grzybów domowych,

- grzybów pleśniowych,

- owadów,

- szkodników drewna.

Szacowana powierzchnia drewnianej konstrukcji wraz z deskowaniem w rozwinięciu wynosi :

- Gołuchów ok. 1000 m2

- Śmiełów ok. 900 m2

- Rogalin ok. 1400 m2