Załącznik nr 1 do zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji napadu i włamania SSWiN-KD oraz systemu CCTV w czterech pomieszczeniach Muzeum Historii Miasta Poznania, Stary Rynek 1, 61–773 Poznań.

- W ramach wykonania i modernizacji systemu SSWiN – KD Wykonawca zobowiązany jest do:

- zakupu i montażu niżej wymienionych urządzeń do istniejącej centrali SSWiN – KD:

| L.p | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DC 102, czujka magnetyczna z zaciskami śrubowymi, przykręcana, osłona zacisków, NC, szczelina 18 mm, B | szt. | 2 |
| 2. | EV 1012AM, czujka PIR, 9 kurtyn 12 m, obróbka sygnału V2E, pamięć, wyjścia przekaźnikowe NC | szt. | 5 |
| 3. | Akumulator bezobsługowy 24Ah, 12V | szt. | 6 |
| 4. | Akumulator bezobsługowy 18 Ah, 12V | szt. | 1 |
| 5. | ATS1192, czytnik kart zbliżeniowych Hi-tag2 (ZAZ – nie wymaga interfejsu) z przewodem 2m | szt. | 3 |
| 6. | Elektrozaczep, zwora elektromagnetyczna z sygnalizacją | szt. | 2 |
| 7. | Sygnalizator AS-270 | szt. | 1 |
| 8. | Moduł kontroli dostępu dla 1 drzwi | szt. | 2 |
| 9. | Moduł 8 wejść, ekspander | szt. | 1 |
| 10. | Moduł odbiornika radiowego ACU-220ABAX2 | szt. | 2 |
| 11. | Klawiatura INT CDR GR Satel | szt. | 1 |
| 12. | Obudowa z zasilaczem buforowym APS-612 | szt. | 1 |
| 13. | Przewody kabelkowe YTDY 3x2x0,5 | m | 1062 |
| 14. | Przewód skrętka UTP kat 6 | m | 218 |
| 15. | Zaprawa wapienna tynkarska | t | 0,0995 |

- przeniesienia  1 stacji roboczej PC systemu SSWiN-KD ze starej wartowni do nowego pomieszczenia ochrony,  ponowne uruchomienie systemu wraz z zaprogramowaniem nowych w/w elementów,

## wykucia bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 220 m oraz ułożenie 936 m przewodu kabelkowego o łącznym przekroju żył do 7,5 mm 2,

## Systemem kontroli dostępu  zostanie objęte wejście do nowego pomieszczenia wartowni oraz wejście zewnętrzne do sieni gotyckiej.

- W ramach wykonania i modernizacji systemu CCTV Wykonawca zobowiązany jest do:

- demontażu 4 szt. monitorów TVU w starej wartowni oraz montaż w nowym pomieszczeniu wartowni;

- przeniesienia 2 stacji roboczych PC do nowej wartowni oraz uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU i parametrów sterujących;

- dostarczenie i montaż Switch 24 porty PoE, SFP;

- ułożenia i  instalacji okablowania do systemu CCTV  w starej wartowni do nowej – 180 mb przewodu  UTP kat 6 instalowane w kanale instalacyjnym;

- ułożenia kanału instalacyjnego długości 20 m,  głębokość [mm] 50, szerokość [mm] 150;

- ułożenia przewodów w spoinach muru z cegły gotyckiej dla punktów kamerowych w 4 pomieszczeniach - 341 mb przewodu UTP kat 6:

lokalizacja kamer:

| Numer kamery | Lokalizacja |
| --- | --- |
| K1 | Sień gotycka |
| K2 | Klatka schodowa |
| K3 | Sala krat |
| K4 | Pomieszczenie wartowników |
| PK1 | Sień gotycka |
| PK2 | Sień gotycka |
| PK3 | Sień gotycka |
| PK4 | Klatka schodowa |
| PK5 | Sala krat |
| PK6 | Sala krat |
| PK7 | Sala krat |

- dostarczenia 4 nowych kamer kopułkowych IP, podłączenia oraz zaprogramowania do istniejącego serwera wideo SEETEC SVMS S 100:

Parametry kamer :

- Kompresja wideo H.264-SVC z możliwością przesyłania wielu strumieni.

- Zastosowanie LSI (large scale integration - duża skala integracji) systemu cyfrowego przetwarzanie w celu dużej rozdzielczości.

- Uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości za pomocą system cyfrowego przetwarzania sygnałów zgodnie z udoskonaleniem migawki poziomej i pionowej.

- Inteligentna automatyczna cyfrowa BLC (back light control –kontrola przeciw oświetlenia).

- Zaawansowany system auto ekspozycji optymalizujący ilość światła dla urządzenia obrazującego.

- Synchronizacja wewnętrzna lub zewnętrzna synchronizacja z sieci.

- Długa żywotność i wysoka niezawodność.

- Sterowanie ustawieniami kamery za pomocą przełączników DIP.

- Zasilanie poprzez Ethernet (PoE) albo izolowany impulsowy;

- Wykonanie metalowego stelażu dla 4 monitorów 32” systemu CCTV;

- Doprowadzenie zasilania 230 V AC z UPS 10kVA kablem YKY3x1,5 – 30 mb;

- Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia i podłączenia urządzeń monitoringu systemów sygnalizacji pożaru (SSP) oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu do pomieszczenia nowej wartowni, z których sygnał przekazywany jest do PSP oraz grupy interwencyjnej SUFO (połączenie GSM i linią TPSA).